Сравнение активационного действия разных видов низковольтных подводных разрядов на модельные растворы органических красителей

Максимов А.И., Субботкина И.Н., Хлюстова А.В.

Институт химии растворов РАН, is@pusk.by

В работе проводились исследования активационного действия низковольтных подводных разрядов на модельные растворы органических красителей. Проводился подбор оптимальных условий деструкции этих красителей с перспективой разработки альтернативного метода очистки сточных вод.

В качестве низковольтных подводных разрядов в работе представлены диафрагменный, торцевой и контактный тлеющий разряды. Деструкция красителя регистрировалась спектрофотометрическим методом с использованием СФ-103 (диапазон 190-1100 нм). Эксперименты проводились при различной концентрации органического красителя. На рис. 1 показана сравнительная эффективность  действия разных типов разрядов на растворы красителя различной концентрации (данные взяты в максимуме поглощения красителя при 667 нм). Данные демонстрируют высокую эффективность торцевого разряда в области высоких концентраций.

|  | Рис.1. Эффективность воздействия разных типов разрядов на степень деструкции красителя метиленового голубого при разных исходных его концентрациях. 1-диафрагменный разряд, 2-торцевой разряд, 3-контактный тлеющий разряд. |
| --- | --- |

Кинетические кривые деструкции красителя показали, что в кислой среде (рН=3)эффективная деструкция происходит под действием диафрагменного разряда, в то время как в сильнощелочной среде (pH=11) более эффективным является торцевой разряд. Действие контактного тлеющего разряда однозначно оценить сложно, т.к. в процессе горения разряда происходит интенсивное разрушение тонкого электрода.

Значения энергозатрат определяются начальным содержанием красителя в растворе, значением кислотности раствора и типом используемого разряда. Для малых концентраций красителя метиленового голубого (4 мг/л) в случае диафрагменного разряда минимальные энергозатраты составляют 105 Вт∙ч/дм3 в кислой среде. В случае торцевого разряда минимальные затраты составляют 125 Вт∙ч/дм3 в щелочной среде.

Для больших концентраций в диапазоне от 13 до 25 мг/л для диафрагменного разряда минимальные энергетические затраты составили 140 Вт∙ч/дм3 (в кислой среде), а для торцевого разряда – 200 Вт∙ч/дм3 (в щелочной среде). Следовательно, более эффективным и менее энергоемким является процесс деструкции органического красителя в кислой среде под действием диафрагменного разряда. Дальнейшим этапом работы будет оптимизация рабочих параметров модельной установки для увеличения скорости деструкции, интенсификации процессов окисления и снижения энергозатрат.