Динамические характеристики тлеющего разряда С ЭЛЕКТРОЛИТНЫМ КАТОДОМ в КОЛЕБАТЕЛЬНОМ режиме

А.В. Хлюстова, А.И. Максимов, М.С. Хорев*

Институт химии растворов РАН, Иваново, Россия, kav@isc-ras.ru
*Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия

Зажигание электрического разряда над поверхностью раствора электролита приводит к появлению динамической границы раздела фаз плазма-раствор. Ионная бомбардировка поверхности раствора приводит к переносу нейтральных и заряженных частиц из раствора в зону плазмы. Наличие переноса растворенного вещества подтверждается присутствием излучения атомов растворенных металлов в плазме. При проведении спектральных исследований наблюдалось образование светящихся зон в поверхностном слое раствора, перемещающемся вместе с потоком раствора. Природа этого излучения пока не ясна.

Целью данного исследования ставилось исследование поведения тока разряда, падения потенциала на разрядном промежутке и интенсивности спектральных линий атомов металлов в режиме «растекания» разряда. В качестве рабочих электролитов использовались растворы LiCl, NaCl, CaCl2 с концентрацией 0,1 моль/л. Диапазон рабочих токов составлял 40-80 мА. Регистрация изменения сигналов проводилась с использованием цифрового двух-лучевого осциллографа Owon с компьютерной регистрацией.

Были получены временные изменения тока разряда, падения напряжения и интенсивности спектральной линии атома. На рис. 1 представлены изменения сигналов тока разряда (I) и интенсивности спектральной линии атома натрия (J). Пик по интенсивности соответствует режиму образования светящихся зон на поверхности раствора. Следует отметить, что регистрировалась интенсивность линии как в основном разряде, горящем между кончиком анода и поверхностью электролитного катода, так и в «стекающем» разряде. По внешним признакам образование светящихся зон разряда сопровождается изменением формы основного разряда, вплоть до его погасания, уменьшением тока разряда, как показано на рис. 1, и ростом напряжения.

| Рис. 1 | Рис. 2. Фазовый портрет одиночного «растекания» |
| --- | --- |

Следует отметить, что уменьшение тока разряда до нулевого значения не сопровождается уменьшением интенсивности. Таким образом, можно утверждать, что излучение не определяется током разряда, т.е. мы регистрируем хемилюминесценцию в растворе, индуцированную разрядом.