Влияние конфигурации магнитного поля на форму сильноточной вакуумной дуги

К.Н. Ульянов

Всероссийский электротехнический институт им. В.И. Ленина, Москва, Россия, dox@fpl.gpi.ru

Экспериментально исследовано влияние размеров электродов и конфигурация магнитного поля на распределение катодных пятен и форму плазменного канала сильноточной вакуумной дуги. Установлено, что в однородном аксиальном магнитном поле после инициирования разряда в центре катода область катодных пятен и плазма разряда расширяются с постоянной скоростью, которая не зависит от формы тока. В системе электродов с различными поперечными размерами расширение ограничивается радиусом меньшего электрода. В обоих случаях токовый канал имеет форму, близкую к цилиндрической.

В неоднородном магнитном поле, имеющем аксиальную и радиальную составляющие, область катодных пятен меньше области плазмы вблизи анода. С увеличением индукции магнитного поля размер области катодных пятен уменьшается. Токовый канал имеет вид усеченного конуса, расширяющегося к аноду.

Предложена простая математическая модель для расчета температуры анода на стадии расширения плазмы разряда. Показано, что температура анода кратковременно может достигать значений, существенно превышающих температуру кипения материала анода.

Движение электронов и ионов в сильноточной вакуумной дуге описаны теоретически. Получены выражения для углов наклона линий тока в неоднородном магнитном поле и для распределения аксиальной составляющей напряженности электрического поля. Показано, что в случае неоднородного по радиусу аксиального магнитного поля контракция тока меньше в том случае, когда индукция магнитного поля увеличивается от оси разряда к периферии.

С помощью 2D двухжидкостной математической модели рассчитаны параметры сильноточной вакуумной дуги в неоднородном магнитном поле, имеющем аксиальную и радиальную составляющие. В расчетах варьировался поперечный размер области катодных пятен. Показано, что в зависимости от поперечного размера напряжение на разряде имеет минимум. Размер, соответствующий минимуму напряжения, согласуется с экспериментом.