спектральныЕ характеристики ИСТОЧНИКА УФ ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПАРАХ ВОДЫ

А.А. Генерал, Ю.В. Жменяк, С.П. Улусова, Ю.О. Шпеник

Институт электронной физики НАН Украины, ул. Университетская, 21, Ужгород, 88017, Украина, e-mail: vkel@mail.uzhgorod.ua

Наиболее мощными и эффективными источниками некогерентного излучения в УФ-ВУФ спектральном диапазоне являются эксимерные и эксиплексные лампы [1]. Главное преимущество этих излучателей в сравнении со ртутьсодержащими предшественниками – отсутствие ртути в рабочей среде. Но и эксилампы содержат молекулы токсических веществ – галогенов. В качестве альтернативной экологически безвредной среды нами использован разряд в парах воды.

Для возбуждения продольного импульсно-периодического разряда применялся генератор с резонансной перезарядкой накопительной емкости 1650 пФ и тиратроном ТГИ1-2000/35 в качестве коммутатора. Излучатель был изготовлен из плавленного кварца. Внутренний диаметр газоразрядной трубки (ГРТ) составлял 12 мм, длина промежутка между электродами – 400 мм. В противоположных торцах ГРТ вклеены коаксиальные электроды, изготовленные из меди, охлаждаемые проточной водой. Излучатель работал в режиме непрерывной откачки. Давление паров воды при этом составило по оценкам 150 Па, частота повторения импульсов – 10 кГц, напряжение на выпрямителе – 4 кВ, средний разрядный ток – 0,16 А.

Изучение временных характеристик излучения показало наличие полной корреляции во времени импульсов тока и светового импульса. Это свидетельствует в пользу того, что образование и возбуждение излучающих молекул гидроксила происходит под воздействием электронных соударений.

В спектре излучения плазмы разряда в области 200-400 нм зарегистрированы лишь интенсивные полосы, принадлежащие молекуле гидроксила , а именно электронному  переходу молекулы. Наиболее интенсивным в спектре было длинноволновое крыло полосы  этого перехода с максимумами при 306, 309, 312 и 314 нм. Другие полосы гидроксила  возбуждались менее эффективно. Наименее интенсивными в УФ – области спектра были коротковолновые полосы молекулы  с максимумами при 283, 288 и 296 нм.

При замене паров обычной воды парами тяжелой воды (D2O-лампа), спектр излучения плазмы несколько сдвигается в сторону более длинных длин волн и становится более «гладким». При этом интенсивность излучения возрастает примерно в 2 раза в сравнении с лампой на парах обычной воды [2].

Таким образом, плазма паров воды является перспективной, экологически чистой и недорогой рабочей средой для ламп, излучающих в спектральном диапазоне 200-400 нм. Такие лампы находят все более широкое использование в микроэлектронике, фотохимии, медицине, для очистки промышленных и сточных вод и некоторых других областях науки и техники.

Литература.

- Ломаев М.И., Скакун В.С., Соснин Э.А. и др. Успехи физических наук, 2003, 173. №2, с. 201-217.

- Генерал А.А., Кельман В.А., Жменяк Ю.В., Шпеник Ю.О. Труды симпозиума “Лазеры на парах металлов” Ростов-на-Дону, 2008, с. 23.