Исследование пространственной локализации объемного заряда под поверхностью единственного покрытия-электрода (ПЭ) в разряде униполярного пробоя газа (УПГ)

Герасимов И.В., Сухов А.К., Копейкина Т.П., Бородин Н.Н.

Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова, Кострома, Россия, igor_valerger@mail.ru

По способу организации разряд униполярного пробоя газа (УПГ) является одноэлектродным разрядом [1-3]: униполярные (одной полярности) импульсы высоковольтного (15 кВ) электрического потенциала звуковой частоты поступают на единственное покрытие-электрод (ПЭ), размещенный снаружи поверхности длинных ( 5м) стеклянных трубок с разреженной (диапазон форвакуума) воздушной средой. Возможность размещения цилиндрического ПЭ с большой и изменяемой площадью снаружи на поверхности разрядной трубки позволяло установить такие зависимости между всеми параметрами возбуждения разряда и отдельными стадиями его развития, которые невозможно получить при постоянной площади электродов в любых типах разрядов.

В работе исследуется роль области свечения газа (ОС), изначально появляющейся в его объеме непосредственно под поверхностью ПЭ, на развитие всего разряда.

Наблюдения за геометрией и размерами ОС проводились через прозрачную торцевую стенку трубки и со стороны ее боковой стенки через поверхность ПЭ из мелкой (1x1 мм) металлической сетки [4]. Появление ОС в газе под ПЭ предлагается рассматривать как результат емкостного ввода энергии электрических импульсов в разреженный газ и ее последующая локализация в нем в качестве объемных зарядов, распределяемых определенным образом в объеме газа под поверхностью ПЭ. Непрерывное наведение (в течение длительности импульса потенциала, возбуждающего разряд) объемного заряда в ОС газа под поверхностью ПЭ и его последующее выталкивание в разреженный газ основного объема трубки обеспечивает самостоятельность разряда УПГ. Определены зависимости (Рис.1–2) величины объемного заряда ОС qОС и геометрии его пространственной локализации LОС от давления газа и амплитуды импульсного потенциала на ПЭ.

| Рис. 1. | Рис. 2. |
| --- | --- |

Литература

- Герасимов И.В. // Физика плазмы. – 1988. – Т. 14. – С. 1240–1247.

- Герасимов И.В. // Журн. техн. физики. – 1994. – Т. 65. – С. 30–35.

- Герасимов И.В., Сухов А.К. // Вестник КГУ им. Н.А.Некрасова. – 2005. – №11. – C. 5–10.

- Gerasimov I.V., Sukhov A.K., Kopeikina T.P. // Proceedings of the Fifth Conf. on Plasma Physics and Plasma Technology (PPPT-5). Minsk, 2006, – РР. 94–97.