ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ

М.С. Поляков, А.В. Хлюстова*

Ивановский государственный химико-технологический университет, г. Иваново, РФ,
     e-mail: max_pol@list.ru
*Институт химии растворов РАН, г. Иваново, РФ, e-mail: kav@ics.ru

Исследования, посвященные изучению тлеющего разряда с жидким катодом при атмосферном давлении, являются приоритетной областью в развитии технологических процессов. Данные исследования  позволят расширить теоретические знания об особенностях плазменно-растворных систем и открыть перспективы их прикладного использования в таких областях как медицина, производство полимерных материалов.

Бомбардировка поверхности электролитного катода положительными ионами, генерируемыми в зоне плазмы, приводит изменениям в его физико-химических свойствах и к нарушениям структурных характеристик.

Цель работы: выяснить степень структурных изменений в обработанном плазмой электролите.

Для того чтобы дать количественную и качественную оценку структурных изменений, а именно, каково воздействие разряда на раствор: стурктуроразрушающее или структуроупрочняющее в зависимости от различных параметров обработки (ток разряда, межэлектродное расстояние) и условий проведения эксперимента (природа, концентрация, кислотность раствора), использовался вискозиметрический метод.

Были проведены исследования для 0,01 и 1 М раствора хлорида калия при токах разряда от 10 до 35 мА. Межэлектродное расстояние составляло 1 мм, обработка раствора тлеющим разрядом проводилась в течение 30 минут.

Действие газового разряда на раствор электролита приводит к нагреву последнего, что изменяет вязкость раствора. Чтобы оценить изменения в вязкости, а, следовательно, и в структуре обработанного раствора, лишь за счет действия активных частиц зоны плазмы, учитывался вклад изменения температуры раствора на его вязкость путем сравнения изменения вязкости обработанного,  термически нагретого необработанного плазмой растворов и исходного раствора.

|  | Рис.1 Зависимость времени истечения раствора от времени 1- обработанный разрядом раствор при токе 35 мА, 2- нагретый раствор 3- исходный раствор при Т=18,5-20оС I=35 мА, C(KCl)=1моль/л |
| --- | --- |

Из рис.1 видно, что изменения вязкости для данных систем слишком близки. Следовательно, если разряд и оказывает какое-либо воздействие на структуру раствора, то эти изменения очень быстро релаксируют, восстанавливая межмолекулярные взаимодействия близкими к первоначальным.