Диссипация энергии ударной волны в слабоионизованной плазме

Ахмедова Х.Г., Омарова Н.О., Омаров О.А., Хачалов М.Б.

Дагестанский государственный университет, hamida@mail.dgu.ru

Интерес к изучению взаимодействия слабоионизованной плазмы с ударной волной  связан с техническими проблемами, возникающими при создании высокоэффективных плазмохимических реакторов и быстропроточных лазеров большой мощности. В таких системах вблизи зоны энерговыделения могут возникать ударные волны, которые существенно изменяют как структуру потока, так и физико-химические процессы в реакторе, а в лазерах со сверхзвуковыми потоками слой ударно-сжатой плазмы поглощает значительную часть излучения и существенно влияет на  кинетику плазмы, что приводит к снижению генерации.

Степень взаимодействия ударной волны со слабоионизованной плазмой определяется скоростью диссипации энергии ударной волны. С другой стороны структура фронта волны в значительной мере определяет динамику ударных волн.

Настоящая работа посвящена экспериментальному исследованию распространения  ударной волны в слабоионизованной фотоплазме в воздухе.

Экспериментальная методика создания фотоплазмы и способы определения ее параметров приведены в [1]. Плоская решетка искровых разрядов формирует плоскую ударную волну, которая распространяется по фотоплазме [2].

На фронте волны вследствие поляризации плазмы возникает стационарный двойной слой, распространяющийся со скоростью волны. Регистрация электрического поля двойного слоя на различных расстояниях от решетки искровых разрядов позволяет определить скорость ударной волны .

По известной скорости ударной волны на различных расстояниях от решетки искровых разрядов можно определить величину энергии, выделяемой на фронте волны. При этом использовались соотношения газодинамических величин на фронте ударной волны  [3]:

ρ0v0=ρ1v1;     p0+ρ0v02=ρ1v12;     W0+v022+ε=W1+v122; W=γγ−11ρ,

где ε- энергия, выделяемая на фронте волны

Из этих уравнений получим ε=C2M2(1−ρ1ρ0)(γρ1ρ0−1γ−1−1+ρ1ρ02)≈0,46V2

(v - скорость волны, М – число Маха, С- скорость звука)

Прохождение ударной волны через слабоионизованную плазму сопровождается выделением энергии на фронте волны, что в свою очередь влияет на скорость ударной волны. В наиболее общем виде энергия волны E=kρV2, а величина энергии, выделяемой на фронте также пропорциональна квадрату скорости. Следовательно, энергия волны должна уменьшаться по экспоненциальному закону, что и показывает эксперимент.

Литература

- М.Б. Хачалов. К вопросу о фотоионизации воздуха.//ТВТ.2000.Т.38, №2,С.335-337.

- М.Б. Хачалов. Распространение ударной волны в фотоплазме в воздухе. Материалы III Всероссийской конференции ФЭ-2003.Махачкала.2003.С.182-184.

- Я.Б.Зельдович, Ю.П.Райзер. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений. М.:Наука.1966.