Динамика спектральных характеристик релятивистского плазменного СВЧ-усилителя диапазона 2-3 ГГц

И.Л. Богданкевич, И.Е. Иванов, П.С. Стрелков, В.П. Тараканов*

Учреждение Российской Академии Наук Институт общей физики им. А.М. Прохорова,
     Москва, Россия, e-mail: bira@fpl.gpi.ru
*Объединенный Институт Высоких температур РАН, Москва, Россия,
     e-mail: karat@tarak.msk.su

При построении усилителя надо подавить положительную обратную связь, обусловленную отражением волн от границ системы. Эта проблема особенно остро стоит для систем с большим коэффициентом усиления, а именно таковыми являются плазменные релятивистские приборы черенковского типа. В работе [1] рассмотрена возможность использования нормального эффекта Доплера для подавления обратной связи в конечной плазменно-пучковой системе. В данной работе наряду с резонансным внешним магнитным полем в постановке численного эксперимента учитываются и другие особенности экспериментального релятивистского плазменного СВЧ-усилителя [2]. Наиболее принципиальные черты рассматриваемой схемы численного эксперимента следующие: большая длина усилителя (~60 см), наличие СВЧ-поглотителя в электродинамической системе усилителя, конечное ведущее магнитное поле (соответствующее резонансному циклотронному поглощению излучения в некотором диапазоне плотностей плазмы), сугубо нелинейный характер плазменно-пучкового взаимодействия. Был проведен численный  эксперимент для такой системы в режиме генерации, то есть при отсутствии внешнего входного сигнала при различных значениях внешнего магнитного поля. Зависимость выходной  мощности от плотности плазмы и динамическая структура спектров излучения генератора при данной плотности плазмы позволили определить границы частотной полосы циклотронного поглощения для значения внешнего магнитного поля, используемого в физическом эксперименте. Полосу циклотронного поглощения, видимо, надо учесть при анализе динамики спектра излучения в условиях внешнего сигнала [2].

В плазменных СВЧ-усилителях возможно получать монохроматическое излучение с плавной электронной перестройкой частоты в широком диапазоне частот при перестройке частоты входного сигнала. В экспериментальных условиях [2] на данный момент используется только одна частота (3.2 ГГц), что связано с отсутствием по финансовым и техническим причинам промышленной импульсной широкополосной ЛБВ. Именно поэтому  было проведено исследование реакции рассматриваемой системы на изменение частоты входного сигнала методами численного моделирования. Изменялись как частота входного сигнала, так и величина плотности плазмы.

Литература

- И.Л.Богданкевич, И.Е.Иванов, А.А.Рухадзе П.С.Стрелков, В.П.Тараканов, Прикладная физика, 2008, №6 с.88-92.

- Иванов И.Е., Стрелков П.С., Шумейко Д.В., Радиотехника и Электроника, принято в печать.