Влияние примеси азота на ВАХ тлеющего разряда в аргоне при средних давлениях

Н.А. Дятко, *Ю.З. Ионих, *А.В. Мещанов, А.П. Напартович, *Ф.Б. Петров

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, Троицк, Россия, e-mail: dyatko@triniti.ru
*С.-Петербургский гос. универ., С.-Петербург, Россия, e-mail: ionikh@paloma.spbu.ru

Хорошо известно, что в одинаковых условиях (разрядная трубка, давление, разрядный ток) напряжение (или величина электрического поля в положительном столбе), необходимое для поддержания горения диффузной формы тлеющего разряда постоянного тока в чистом аргоне, существенно ниже, чем в чистом азоте. Учитывая, что потенциал ионизации атомов аргона и молекул азота приблизительно одинаков, вполне естественно было бы ожидать, что при добавлении азота в аргон напряжение на разряде должно монотонно возрастать с увеличением процентного содержания азота.

Недавно мы провели серию экспериментов, в которых измерялись вольт-амперные характеристики (ВАХ) диффузного разряда в  смеси Ar:N2 (трубка радиусом 1.5 см и длиной 75 см) при разных давлениях смеси и различном процентном содержании азота. Оказалось, что при относительно низких давлениях газовой смеси (например, 2 Тор) добавки азота действительно приводят к подъему ВАХ диффузной формы разряда по сравнению с ВАХ в чистом аргоне. Качественно увеличение напряжения на разряде в смеси можно объяснить тем, что при наличии дополнительных потерь энергии электронов (на возбуждение колебательных уровней азота) для поддержания необходимой скорости ионизации требуется большая величина электрического поля в плазме.

Совершенно иной и неожиданный результат был получен при средних давлениях [1]. Например, при давлении 40 Тор небольшая добавка азота (0.02% -1% N2) приводит к резкому уменьшению (более чем в два раза) напряжения на разряде по сравнению с разрядом в чистом аргоне. Очевидно, что такое сильное изменение напряжения может быть только при радикальном изменении схемы процессов, определяющих концентрацию заряженных частиц. Поскольку скорости их рекомбинации и диффузии зависят от величины приведенного электрического поля слабее, чем скорости возбуждения электронных уровней и ионизации, речь, скорее всего, должна идти о смене механизма ионизации.

Для выяснения механизма ионизации в диффузном разряде в рассматриваемых смесях нами создана 0-мерная модель разряда в смеси Ar:N2. В этой модели согласованным образом решаются уравнения для концентраций электронов и ионов, уравнения для населенностей возбужденных состояний атомов и молекул, уравнение Больцмана для электронов (с учетом электрон-электронных соударений и соударений второго рода с возбужденными атомами и молекулами), уравнения колебательной кинетики молекул азота и уравнение электрической цепи. Предварительные расчеты показали, что в рассматриваемых условиях возможна очень высокая степень колебательного возбуждения молекул азота. Поэтому  в модели учтены процессы возбуждения электронных (и колебательных) уровней молекул электронным ударом с различных колебательных уровней основного электронного состояния, а также процессы с участием колебательно возбужденных молекул, приводящие к возбуждению электронных состояний, диссоциации и ионизации. Результаты экспериментальных и расчетных исследований будут представлены на конференции.

Работа выполнена при поддержке  РФФИ (проект № 06-02-17272) и гранта Президента РФ по поддержке ведущих научных школ (№ НШ-1573.2008.2).

Литература

- Ионих Ю.З., Мещанов А.В., Петров Ф.Б., Дятко Н.А., Напартович А.П.. Физика плазмы, 2008, Т. 34, С. 938.