БАРЬЕРНАЯ КОРОНА ПОСТОЯННОГО ТОКА С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОДОМ

*И.А. Бакулин, О.А. Журавлев, А.В. Ивченко, А.Ю. Стрельников

Самарский государственный аэрокосмический университет (СГАУ), Самара, Россия,
     e-mail: fgrt@yandex.ru
*Самарский филиал ФИАН, Самара, Россия, e-mail: bakulin@fian.smr.ru

Барьерная корона (БК) постоянного тока остается пока недостаточно разработанным источником низкотемпературной плазмы. Это связанно с тем, что уже в первые моменты развития БК происходит насыщение поверхности диэлектрика распределенным зарядом , который собственным полем Е=/о ослабляет поле Е коронирующего электрода в промежутке вплоть до полного погасания разряда.  В тоже время, выполнение диэлектрической подложки с заземленным экраном в виде потенциального электрода [1], обеспечивающего не только ослабление неоднородного поля E коротрона, но и перераспределение его с поддержанием однородного газового разряда. Это способствовало реализации БК постоянного тока в широком классе установок роторного типа, включая генератор Ван-де-Граафа, емкостные машины постоянного тока, электростатические двигатели. Однако величина тока в данных установках ограничивается конвекционной составляющей и имеет линейную плотность на уровне 1 мА/м.

В работе представлены результаты сравнительных исследований динамических процессов  взаимодействия отрицательной короны в воздухе с формируемыми зарядовыми барьерами на неподвижных и движущихся диэлектрических слоях в промежутках с постоянной и регулируемой высотой установки коротрона [2,3].

Динамические процессы расширения зарядовых структур на неподвижных диэлектрических слоях анализировались с помощью электрографической визуализации и зондовых измерений. В частности, показано, что при подъеме коротрона без выключения напряжения происходит относительное снижение поля зарядового рельефа и повторное «отпирание» БК. Наблюдаемое продвижение границы зарядового рельефа происходит в ослабляющемся поле короны и имеет характер равнозамедленного движения.

Динамические процессы перестройки разрядов в трехэлектродной БК с потенциальным электродом-ротором контролировались методами прямой визуализации картин свечения, зондовых измерений, а также анализом вольт-амперных характеристик. Выделены режимы возбуждения диффузного тлеющего и однородного поверхностного разрядов, как разновидности биполярной БК.  Показано,  что в зависимости от высоты установки коротрона, уровня перенапряжения и скорости движения диэлектрика обеспечивается возможность получения распределенных форм комбинированного газового разряда с плотностью тока  до 100 мА/м.  При этом наряду с однородным поверхностным разрядом реализуется искровая форма, разделенные зарядовым рельефом на  поверхности движущегося диэлектрика.

Рассматриваются возможности использования БК постоянного тока в рабочих камерах СО2-лазера, а также в системах энергетической механизации крыла летательных аппаратов с движущейся поверхностью и вращающимися цилиндрами.

Литература

- Сергеев Ю.Г., Соколова М.В. //Электричество. 1980, №2, с.61-63.

- Шорин В.П., Бакулин И.А., Журавлев О.А. Ивченко А.В. //Известия Самарского научного центра РАН. 2004, Т.6, №2, с.113-118.

- Журавлев О.А. Ивченко А.В., Бакулин И.А., Стрельников А.Ю. Материалы V Всеросс. конфер. по физической электроники, Махачкала, 2008, с.178-181.