МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО пОЛЯ В БАРЬЕРНОМ РАЗРЯДЕ МЕТОДОМ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ИНТЕНСИВНОСТЕЙ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Ю.В. Юргеленас, *М.А. Леева

Учреждение РАН Институт Общей физики им. А.М. Прохорова, г. Москва, РФ,
     yyurg@inbox.ru
*Московский автомобильно-дорожный институт (ГТУ), г. Москва, РФ

Экспериментальные исследования излучения 2-й положительной и 1-й отрицательной молекулярных систем азота каналом микроразряда (МР) в диэлектрическом барьерном разряде (ДБР) в азотно-кислородных смесях [1, 2], выполненные при высоком пространственно-временном разрешении, не только прояснили процессы формирования и распространения канала ДБР, но и позволили оценить приведенную напряженность электрического поля при распространении ионизационной волны.

Значения напряженности электрического поля на фронте волны ионизации, полученные в результате обработки данных спектроскопических измерений, оказываются существенно меньшими, чем полученные в результате любого компьютерного моделирования. Это может свидетельствовать как о неправильном воспроизведении условий формирования ДБР в существующих моделях, так и о погрешности метода спектральной диагностики, предложенного и реализованного в [1].

Основные источники погрешности экспериментальной процедуры:

1) усреднение излучения по сечению МР;

2) предел пространственного разрешения;

3) предел временного разрешения;

4) статистический характер измерений;

5) дифференцирование функции, сконструированной на основе статистических данных;

6) неопределенность в кинетических коэффициентах.

В настоящей работе предлагается использовать математическое моделирование для оценки роли разных факторов в погрешности экспериментальной процедуры. В частности, можно полностью исключить эффект 4) и 6) и дать количественную оценку влиянию остальных факторов. В качестве физического объекта измерений выступает моделируемый микроразряд.

В работе моделируется динамика формирования и излучения канала ДБР в азотно-кислородной (80% N2 + 20%O2) смеси в условиях, аналогичных [1-2], с использованием вычислительной модели МР, предложенной в [3]. Воспроизводится алгоритм метода относительных интенсивностей излучения спектральных линий, разработанный в [1].

Литература

- Kozlov K.V., Wagner H.-E., Brandenburg R. and Michel P. J. Phys. D.: Appl. Phys., 34 (2001) 3164–3176.

- Brandenburg R., Wagner H.-E., Morozov A.M. and Kozlov K.V. J. Phys. D: Appl. Phys. 38 (2005) 1649–1657

- Yurgelenas Yu.V. and Wagner H.-E. J. Phys. D: Appl. Phys. 39 (2006) 4031–4043