Изучение микронеустойчивостей в плазмоиде анизотропных ионов в компактном пробкотроне ГДЛ

М.С. Коржавина, А.В. Аникеев, П.А. Багрянский

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, 630090, Новосибирск, Россия,
Новосибирский государственный университет, 630090, Новосибирск, Россия

В докладе представлены результаты по исследованию микронеустойчивостей в сгустке анизотропных ионов со средней энергией 13 кэВ и плотностью ~ 5х1013 см-3. Плазмоид создавался в дополнительном («компактном») пробкотроне с полем 2.5 T в центре и пробочным отношением ~ 2, присоединенном к одной из сторон установки газодинамическая ловушка (ГДЛ). Для создания плотного сгустка сильно анизотропных ионов в компактный пробкотрон (КП), заполненный теплой проточной плазмой из центральной части ГДЛ, производилась инжекция сфокусированных атомарных пучков с энергией частиц 21-23 кэВ и суммарной мощностью около 1 МВт. Мощные атомарные пучки инжектировались в малый объем КП перпендикулярно направлению магнитного поля. В результате, функция распределения быстрых ионов была сильно анизотропна в фазовом пространстве с отношением A = <E>/<E||> ~ 50. Для определения типа и параметров развивающейся микронеустойчивости были использованы специальные высокочастотные электростатические и магнитные зонды.

Основной результат представленной работы – установление типа микронеустойчивости и определение порога ее возникновения. Развивающаяся в КП ГДЛ микронеустойчивость является альфвеновской ионно-циклотронной, о чем свидетельствуют малые азимутальные волновые числа m = -1,-2, частота колебаний ниже ионно-циклотронной частоты в области центрального сечения компактного пробкотрона, вращение вектора поляризации магнитного поля в направлении ларморовского движения ионов. Был определен порог развития микронеустойчивости относительно плотности быстрых ионов при , степени анизотропии A ≈ 35 и отношении ларморовского радиуса к радиусу плазмоида ai/Rp ≈ 0.23.. Неустойчивость развивалась при плотности быстрых ионов n > 3 х 1013 см-3.

Исследование неустойчивостей, вызванных сильной анизотропией функции распределения, имеет важное значение для удержания плазмы с термоядерными параметрами в открытых магнитных ловушках.