Визуализация быстрого проникновения примесей в плазму 
с помощью гибридного матричного XUV детектора формата 16×16

А.Г. Алексеев, А.М. Белов, *В.В. Забродский

ФГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ, Троицк, РФ, e-mail: alex_ag@triniti.ru
*ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, РФ, e-mail: sildet@mail.ioffe.ru

AXUV фотодетекторы производства фирмы IRD Inc. (США) последние годы стали весьма популярны в плазменных исследованиях благодаря их высокой чувствительности, быстро-действия и почти плоской спектральной кривой фото-отклика в диапазоне 30…5000 эВ [1]. Однако эта фирма до настоящего времени ограничивается производством только одиночных детекторов и линеек размером до 22 элементов, конструкция которых не позволяет набирать из них двумерные матрицы с требуемым пространственным разрешением. По этой причине для визуализации профиля радиационных потерь плазмы приходится использовать математические методы восстановления [2], имеющие весьма ограниченную применимость, особенно в условиях развития в плазме МГД-неустойчивостей, сопровождающихся потерей полоидальной и тороидальной симметрии профиля излучения.

В связи с этим, в ТРИНИТИ была проведена разработка нового диагностического средства визуализации быстрых изменений профиля ВУФ-излучения плазмы на основе гибридного матричного детектора с использованием кремниевых фотодиодов (SPD диоды), изготовленных по оригинальной технологии ФТИ им. А.Ф.Иоффе, и имеющих спектральные характеристики чувствительности, близкие к AXUV детекторам фирмы IRD Inc. [3].

Основной модуль формата 16×16 состоит из восьми сложенных в стопку одинаковых гибридных субмодулей с фотодиодными линейками размера 2×16, объединенных с 32-канальным предусилителем и четырьмя быстрыми 8-канальными мультиплексорами. Фронтальный размер матрицы 31×31 мм с общим коэффициентом заполнения около 25%. Модуль имеет конструкцию "нулевого края", обеспечивающий, при необходимости, возможность компоновки в матрицы большего формата.

Система сбора данных состоит из восьми синхронных 12-битных 4-канальных модулей АЦП с максимальной частотой оцифровки 40 MГц, что обеспечивает полное считывание кадра менее чем за 1 мкс. Каждый канал имеет собственную бортовую память 64 МБ, ограничивающую продолжительность накопления данных интервалом около 0.8 сек при максимальной скорости опроса. Максимальный объем собираемых данных за один пуск - 512 МБ. Для передачи данных в управляющий компьютер в период между пусками установки используется обычный TCP/IP Ethernet протокол.

В настоящее время диагностика установлена в тангенциальный патрубок токамака Т-11М с целью визуализации явлений быстрого проникновения примесей в центральные области плазменного шнура в процессах развития малого и большого срыва, и других МГД-неустойчивостей.

Работа частично поддержана грантом РФФИ  № 07-02-13623.

Литература:

- R. Korde, J.S. Cable, and L.R. Canfield, IEEE Trans. Nucl.Sci. 1993, v.40, 1655. International Radiation Detectors, Inc. (Torrance, USA), http://www.ird-inc.com

- А.С. Прохоров, А.Г. Алексеев, А.М. Белов и др. Физика Плазмы, 2004, т.30, стр.155.

- A.G. Alekseyev, A.M. Belov, V.V. Zabrodsky, et al., Plasma and Fusion Research: 2007, v.2, S1061.