Мощный нейтронный источник для управления подкритическим реактором деления и трансмутации долгоживущих радиоактивных отходов

А.В. Аникеев, П.А. Багрянский, А.А. Иванов, Е.Р. Кругляков, Ю.А. Цидулко, К. Ноак*

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия
*Исследовательский центр Дрезден-Россендорф, Дрезден, Германия

Тема переработки долгоживущих радиоактивных ядерных отходов, включая плутоний, минорные актиниды и другие продукты деления, представляет очень важную проблему в ядерной технологии и в настоящее время широко изучается во всем мире. Подкритические реакторные системы кажутся весьма перспективными для эффективного дожигания плутония и минорных актинидов, в том случае, если доступен достаточно интенсивный нейтронный источник.

В последние годы возрастающий интерес вызывает возможность создания подкритического реактора деления, где в качестве драйвера предполагается использовать DT плазму, в которой происходит термоядерная реакция синтеза и генерируются 14 МэВ нейтроны. Такая  установка обещает ряд преимуществ по сравнению с ускорительными системами (Accelerator Driven Systems - ADS). Одно из преимуществ заключается в том, что 14 МэВ термоядерные нейтроны имеют значительно более высокую энергию по сравнению с нейтронами, генерируемыми в источнике ускорительного типа на реакции скалывания. Это дает дополнительные возможности в увеличении эффективности генерации нейтронов за счет реакций (n,2n) и (n,3n), а также деления 238U. Более того, 14 МэВ нейтроны позволяют иметь более высокую эффективность дожигания и трансмутаций в тандемной системе, поскольку такая система может работать в режимах с более низким keff. И, наконец, больший размер нейтронного источника (то есть плазмы) в термоядерно-ядерной системе открывает новые конструкторские возможности для создания подкритического бланкета, что ведет к возможности создать более эффективные машины для дожигания и трансмутаций.

В течение ряда лет в ИЯФ им. Г.И.Будкера совместно с рядом отечественных и зарубежных организаций развивается проект источника 14 МэВ нейтронов D-T реакции, который может быть использован для испытания элементов первой стенки и бланкета термоядерного реактора токамака и для других приложений [1]. Проектируемый источник нейтронов плазменного типа базируется на газодинамической ловушке (ГДЛ)– открытой системе для магнитного удержания плазмы [2].

В докладе представлен анализ эффективности использования мощного источника 14 МэВ нейтронов на основе ГДЛ в подкритичных реакторах деления для уничтожения минорных актинидов и других радиоактивных отходов. Предложена оптимизация геометрии и параметров базовой версии нейтронного источника. Длина эмитирующей части в рассматриваемом проекте увеличилась до 8 метров: 2 зоны по 4 метра с каждой стороны, что позволяет получать систему с двумя подкритичными реакторами с ядерной мощностью свыше 500 МВт каждый (более 1 ГВт полной ядерной мощности) с энергетической эффективностью Q~3. Расчетная производительность такой станции обеспечит годовую потребность по утилизации МА в ОЯТ от 5 стандартных энергоблоков АЭС.

Литература:

- A. Ivanov, E. Kryglyakov, Yu. Tsidulko. A first step in the development of a powerful 14 MeV neutron source. Journal of Nuclear Materials, 307-311 (2002) 1701-1704.

- P. Bagryansky, et. al. Gas dynamic trap as high power 14 MeV neutron source. Fusion Engineering and Design 70 (2004) 13-33.