Численное моделирование нагрева И удержания плаЗмы
 в ловушках с МИНИМУМОМ B

Ернылева С.Е., Умнов А.М.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия, ersvev@mail.ru

В настоящие время среди источников многозарядных ионов наибольшее распространение получил источник, основанный на генерации ионов в ловушке с минимумом B в условиях электронного циклотронного резонанса (ЭЦР источник многозарядных ионов) [1].

В последнее десятилетие на основе ловушки с минимумом В разработано много вариантов ЭЦР-источников, предназначенных для решения тех или иных практических задач. Прогресс в улучшении параметров плазмы и эжектируемого ионного пучка достигнут, в основном, за счет новых инженерных находок (см. например, работу [2]). Попытки создать развитую теорию нагрева плазмы и генерации ионов в ЭЦР-источниках пока не привели к успеху. С одной стороны, это связано с многообразием процессов, протекающих в плазме, а с другой, 
с конструктивными особенностями ЭЦР-источников, затрудняющими диагностику плазмы. В связи с этим наиболее эффективным методом исследования, позволяющим дать ответы на вопросы о параметрах плазмы источника и дальнейшем его совершенствовании, представляется численное моделирование.

В данной работе проведено численное моделирование нагрева и удержания плазмы в ловушке с минимумом В при варьировании параметров магнитной системы. Как правило,  численное моделирование плазмы проводится для конкретного типа ЭЦР-источника [3]. Целью настоящей работы являлось определение конфигурации магнитного поля, при которой достигались оптимальные параметры плазмы (температура, плотность плазмы и время удержания ионов) при заданных параметрах частоты и мощности СВЧ-генератора. Трехмерная численная модель плазмы построена на основе метода частиц в ячейке. Численные эксперименты проводились для различных конфигураций магнитного поля, размеров и формы ЭЦР-поверхности.

Результаты численного эксперимента показали, что нагрев плазмы наиболее эффективен в случае небольшого объема ЭЦР-области и даже в случае, когда ЭЦР-область фактически отсутствует, то есть индукция магнитного поля в центре системы B(0,0) превышает резонансное значение индукции магнитного поля B=m0ce, где -частота СВЧ-поля, m0 и e – масса покоя и заряд электрона, соответственно. Расчеты также показали, что для любой заданной частоты СВЧ-генератора и размеров вакуумной камеры с помощью численного моделирования можно определить конфигурацию магнитного поля, при которой параметры плазмы ЭЦР-источника являются оптимальными.

Литература

- Geller R. ECR Ion Sources and ECR Plasmas, IOP Publishing, Bristol, 1996.

- Galutschek E., Trassl R., Salzborn E., et al. Journal of Physics, 2007, 58, 395-398.

- Jabon V.D., Umnov A.M., Daniel E. Rev. Sci. Instrum.2002, 73, 629-631.