быстрые электроны в эцр плазме низкого давления удерживаемой в двухдипольной ловушке магнетор

С.А. Бойко, Г.В. Крашевская, В.А. Курнаев, Г.Х. Салахутдинов, *М.М. Цвентух

Московский инженерно-физический институт (Государственный университет)
*Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН, elley@list.ru

Исследования концептуальных магнитных ловушек дипольной конфигурации представляют значительный интерес благодаря возможности реализации на их основе стационарного термоядерного реактора с перспективными топливными циклами – D-3He и D-D [1]. Устойчивость плазмы относительно конвективных возмущений достигается в них в отсутствии минимума поля плавным спадом давления наружу [2]. Интерес конфигураций окруженных магнитной сепаратрисой в том, что, согласно теории [2], на сепаратрисе можно иметь нулевое давление без потери конвективной устойчивости (то есть плазма в простой осесимметричной стационарной конфигурации может быть оторвана от стенок).

Двухдипольная ловушка Магнетор была создана именно для экспериментального  исследования удержания плазмы в спадающем поле – в компактной конфигурации, окруженной сепаратрисой при самосогласованном поддержании конвективно-устойчивого профиля давления. В ЭЦР плазме при низком давлении рабочего газа экспериментально была продемонстрирована значительная локализация плазмы сепаратрисой – перепад плотности из центра к периферии (к сепаратрисе) превышал 20 крат [3]. Максимальная плотность плазмы ~(2-3)·1011см-3, температура электронов фоновой плазмы примерно 10эВ. Для ЭЦР плазмы при низком давлении газа характерна генерация быстрых электронов с энергией до нескольких сотен кэВ. При этом вклад горячей группы электронов в плазменное давление может являться определяющим. Так в ЭЦР экспериментах с левитирующим диполем LDX быстрые электроны обеспечивали локальное плазменное бета более 20% [4].

В настоящей работе представлены результаты по исследованию генерируемой ЭЦР горячей электронной компоненты в Магнеторе по тормозному излучению из плазмы. Для регистрации тормозного излучения применялись рентгеновские фотопленки (РФ) и термолюминесцентные детекторы (ТЛД) из LiF. Были проведены исследования спектра рентгеновского излучения при помощи серых фильтров (Al фольги толщиной 10  400 мкм), а также исследования пространственной структуры источника излучения при помощи камер-обкуры и специальных коллимационных систем. Анализ спектра показал присутствие быстрых электронов с энергией вплоть до 20кэВ, при этом двухтемпературная аппроксимация рентгеновского спектра дает значения Te,hot,1 ≈ 2кэВ и Te,hot,2 ≈ 6кэВ. Исследования пространственно структуры источника рентгеновского излучения показали, что быстрые электроны локализованы в тороидальной области в центре ловушки.

Литература

- J. Kesner, D.T. Garnier, A. Hansen, M.Mauel and L. Bromberg, Nucl. Fusion 44 (2004) 193 http://alcpc1.psfc.mit.edu/ldx/pubs.html

- Кадомцев Б.Б. // Физика Плазмы и проблема управляемых термоядерных реакций. М.: изд-во АН СССР, 1958. Т. 4. С.353

- G. V. Krashevskaya, V. A. Kurnaev, and M. M. Tsventoukh, Proc. of 28th International Conference on Phenomena in Ionized Gases, July 15-20, 2007, Prague, Czech Republic, P. 393

- D.T. Garnier, A. Hansen, M.E. Mauel, E. Ortiz, A. C. Boxer, J. Ellsworth, I. Karim, J. Kesner, S. Mahar, and A. Roach, Phys. Plasmas 13, 056111 (2006)