удержание быстрых ионов и Влияние изотопного состава на Эффективность NBI нагрева в токамаке ТУМАН-3М

Аскинази Л.Г., Вильджюнас М.И., Жубр Н.А., Корнев В.А., Крикунов С.В., Лебедев С.В., Мельник А.Д., Панасенков А.А.*, Разуменко Д.В., Рождественский В.В., Тилинин Г.Н.*, Тукачинский А.С., Чернышев Ф.В.

Учреждение Российской академии наук Физико-технический институт им. А.Ф.
     Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия, e-mail: Vladimir.Kornev@mail.ioffe.ru
*Институт Ядерного Синтеза РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия,
     e-mail: tilinin@nfi.kiae.ru

На токамаке ТУМАН-3М была проведена серия экспериментов по оптимизации нагрева плазмы с помощью инжекции высокоэнергичных нейтральных атомов (NBI). Целями экспериментов являлись: исследование механизмов потерь быстрых ионов, возникающих при ионизации инжектируемых нейтральных атомов, и изучение влияния изотопного состава пучка и фоновой плазмы на эффективность нагрева.

В экспериментах использовался нейтральный пучок дейтерия или водорода мощностью PNBI  350 кВт с энергией атомов E0 = 1922 кэВ. Инжекция в фоновую плазму (дейтериевую или водородную, R0/al = 0,53/0,22 м, BT = 0,68 Тл, Ip = 140160 кА, nav = 1,54,0 1019 м-3, Te(0) = 450 эВ, Ti(0) = 180 эВ) осуществлялась в тангенциальном направлении с прицельным параметром Rtan=0.42 м.

В исследовании удержания быстрых ионов применялись: детектор нейтронов, состоящий из замедлителя быстрых нейтронов и 3Не-газоразрядного счетчика со скоростью счета не ниже 105 – 106; анализатор энергии атомов АКОРД-12 с максимальной энергией регистрации до 25 кэВ; высокочастотный магнитный зонд. Измерялись время спада потока 2,45 D-D нейтронов после отключения NBI, n, и зависимость интенсивности нейтронного потока In от плотности фоновой плазмы. Найденная зависимость n от плотности хорошо согласуется с представлениями о классическом кулоновском торможении. Дополнительные потери быстрых ионов, связанные с наличием внутренних срывов и развитием fishbone неустойчивости, не превышают 10-15 %. При росте плотности до 2 1019 м-3 In линейно растет, а затем насыщается. Такая зависимость непротиворечиво интерпретирована ростом количества захватываемых быстрых ионов за счет снижения потерь «напролет» и смещением области захвата на периферию при дальнейшем увеличении плотности. В результате исследования сделан вывод об отсутствии аномальных потерь быстрых ионов.

В исследовании влияния изотопного состава пучка и плазмы на эффективность нагрева применялись NPA анализатор АКОРД-12, спектроскопия высокого разрешения, диамагнитные петли. Обнаружено, что в случае инжекции дейтериевого пучка в водородную плазму (“DH”) рост температуры быстрее и несколько выше, чем в сценарии “HH”. Это наблюдение свидетельствует о доминирующем влиянии уменьшения мощности, передаваемой ионам, при переходе от “DH” к “HH”. Неожиданным оказался заметно больший рост температуры ионов в случае инжекции дейтериевого пучка в дейтериевую плазму (“DD”) по сравнению с двумя предыдущими случаями. Возможным объяснением является предположение о некотором росте времени удержания энергии ионами в дейтериевой плазме по сравнению с водородной плазмой. Полученные результаты не противоречат расчетам, сделанным в рамках классической теории кулоновских столкновений.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (Гранты № 07-02-01311а и № 07-02-00276), ФАНИ МинОбрНауки (Грант Ведущая Научная Школа № НШ-1550.2008.2)