диагностика профиля радиационных потерь на токамаке Т-10
с помощью камеры-обскуры с пироэлектрическими детекторами

Д.В. Сарычев, Е.И. Кузнецов, О.Д. Свиридова, Л.Н. Химченко

ИЯС, РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия, e-mail: dvsar@nfi.kiae.ru

В последнюю кампанию на токамаке Т-10 была испытана новая болометрическая камера-обскура с пироэлектрическими детекторами. Диагностка имеет 14 каналов и позволяет получать профили радиационных потерь плазмы по малому радиусу плазменного шнура в пределах от -32 до +32 см. Для снижения вибраций, приводящих к возникновению паразитного пьезоэффекта в пироэлектрике, в конструкции использовалась сильфонная развязка от камеры токамака и вибродемпфирующие прокладки. Кроме того, учитывая, что рабочие токи пиродетекторов не превышают десятков пикоампер [1], первый каскад усилителя был расположен в непосредственной близости от детекторов, и было обеспечена защита электрической цепи детекторов от попадания излучения плазмы, вызывающего фотоэмиссионные токи [2]. Указанные меры позволили достичь значения плотности мощности, эквивалентной шумам, (NEPD) детекторов в условиях токамака около 10 мкВт/см2 (при временном разрешении около 20 мс), что сравнимо со значением этого параметра для резистивных болометров, используемых на крупных установках (напр., [3]).

На рис.1 приведен пример осциллограммы сигнала центральной хорды диагностики для разряда со влетом в плазму двух дейтериевых пеллет, а на рис.2 – восстановленный радиальный профиль потерь для омического режима. На том же рисунке приведен профиль сигналов быстродействующей диагностики на основе фотодиодов AXUV. Различие профилей с двух диагностик может быть объяснено потерями энергии с нейтральными частицами (не измеряются AXUV) и пониженной энергетической чувствительностью этих детекторов в области энергий квантов менее 50 эВ [3]. Оба эти эффекта существенны в основном для периферии плазмы, поэтому значения плотности мощности потерь из центральных областей плазмы по данным детекторов двух типов оказываются близкими.

Рис.1. Пример осциллограммы сигнала центральной хорды

Рис.2. Радиальный профиль радиационных потерь для омического режима

Литература

- А. Н. Вертипорох, С. Ю. Лукьянов, Ю. С. Максимов, Физика плазмы 6, 14 (1980).

- C. Côté and A. W. DeSilva, Rev. Sci. Instrum. 67, 4146 (1996).

- B. J. Peterson, A. Yu. Kostrioukov, N. Ashikawa et al., Plasma Phys. Control. Fusion 45, 1167 (2003).