Исследование удержания быстрых ионов при нейтральной инжекции на сферическом токамаке Глобус-м

Б.Б. Аюшин, В.К. Гусев, В.Б. Минаев, М.И. Миронов, Ю.В. Петров, Н.В. Сахаров, Ф.В. Чернышев

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия, 
e-mail: Bair.Ayushin@mail.ioffe.ru

До недавнего времени на токамаке Глобус-М имелся только один анализатор атомов АКОРД-12, который был установлен перпендикулярно к плазме. Такое расположение анализатора не позволяло регистрировать пролетные частицы, что ограничивало возможности исследования дополнительного нагрева плазмы. Весной 2008 года комплекс корпускулярной диагностики на сферическом токамаке Глобус-М был дополнен анализатором нейтральных частиц АКОРД-М [1], предназначенным для решения этой проблемы. Анализатор расположен в тангенциальном направлении с прицельным параметром, равным прицельному параметру инжектора нейтральных атомов, что позволяет регистрировать спектры быстрых ионов, возникающих при пучковом нагреве. Кроме того, АКОРД-М имеет вдвое большее число детекторов в линейке по сравнению со старым анализатором АКОРД-12 [2]. Вместе два анализатора дают более полную информацию о функции распределения ионов плазмы.

С помощью нового анализатора было произведено сравнение поведения быстрых ионов, возникающих при инжекции водородного и дейтериевого пучка. В целом форма измеренных энергетических спектров соответствовала классической теории замедления быстрых заряженных частиц в кулоновских столкновениях [3]. По виду спектров была произведена оценка прямых потерь частиц пучка, то есть орбитальных потерь и потерь пучка при пролете насквозь. Также была сделана оценка потерь ионов в процессе их термализации.

Было проведено моделирование прямых потерь быстрых частиц, возникающих при инжекции нейтрального пучка. Для моделирования использовалась программа, рассчитывающая траектории ионов в магнитном поле, восстановленном с помощью кода EFIT [4]. Показано, что величины прямых потерь быстрых ионов составляют 20% при водородной инжекции и 40% при дейтериевой, эти значения хорошо согласуются с экспериментом.

С помощью траекторных расчетов были определены зоны, в которых частиц не испытывают прямых потерь. Дана рекомендация по снижению потерь быстрых ионов.

Работа проведена при поддержке РФФИ (Гранты № 07-02-13557-офи_ц, 08-02-00511-а, 08-02-13537-офи_ц).

Литература

- F.V. Chernyshev et al. «Fast Particle Confinement Studies in the Globus-M Spherical Tokamak» Proc. of 35th EPS Plasma Phys. Conf., 9 – 13 June 2008, Hersonissos, Crete, Greece, 2008, P1.110

- A.B. Izvozchikov, M.P. Petrov, S.Ya. Petrov, et al. Tech. Phys., 37 (1992) p.201

- D.J. Sigmar, Varenna Course on Phys. of Plasmas Close to Thermonuclear Conditions, Vol.1, Brussels 271 (1980)

- L.L. Lao, H.E. St. John, R.D. Stambaugh, et al. Nuclear Fusion 25, 1611 (1985)