Многоимпульсная диагностика томсоновского рассеяния высокого разрешения на токамаке т-10

И.С. Бельбас, А.В. Горшков, В.В. Санников

РНЦ “Курчатовский институт”, ИЯС, пл. Курчатова 1, 123182 Москва, Россия,
goga@fusion.ru

В работе описана модернизация установленной ранее на токамаке Т-10 диагностики томсоновского рассеяния с матричным детектором рассеянного излучения. Применение в качестве фоторегистрирующей системы видеокамеры на ПЗС матрице с усилителем яркости (ICCD camera) позволяет проводить измерения профилей электронной температуры Te(r) и плотности Ne(r) плазмы с высоким пространственным разрешением.

Популярность таких систем в мире привела к установке их на многих плазменных машинах. Большинство из них работает в одноимпульсном режиме, редкое исключение - диагностика на токамаке TEXTOR, на котором проводятся серия измерений длительностью 4 мс и скважностью 200 мкс [2]. Результаты измерения профилей электронной температуры и плотности плазмы в одноимпульсном режиме работы неодимового лазера  [3] на токамаке  Т-10 показали, что существует острая необходимость в разработке системы детектирования рассеянного сигнала, работающей в многоимпульсном режиме с уместной для эксперимента на Т-10 и достижимой технически скважностью от единиц до сотен мс. Такая аппаратура позволяет исследовать эволюцию профилей Te(r,t) и Ne(r,t) электронной компоненты плазмы  с высоким пространственным и временным разрешением за один импульс токамака.

Диагностический лазер на неодимовом стекле [4] генерирует 8 импульсов с регулируемой оператором скважностью от ~1 мс до 100 мс с энергией излучения на второй гармонике до 4 Дж. Кварцевая волоконная оптика регистрирует излучение из ста пространственных точек вдоль малого диаметра плазмы (D =600 мм.) Этими параметрами диагностики был обусловлен выбор ПЗС камеры, работающей с частотой вплоть до 100 Гц при максимальном объединении пикселей, не ведущим к  потерям пространственного разрешения.

Описаны основные элементы диагностики. Процедуры юстировок и калибровок детектора также отражены в работе. Рассмотрены примеры серий измеренных экспериментальных профилей температуры в различных режимах работы Т-10. Обсуждается временная эволюция профиля электронной температуры и распознаваемые события в плазменном разряде токамака.

Литература

- A.V. Gorshkov, C.J. Barth , I.S. Bel’bas, A.J.H. Donné, M.V. Maslov, H.J. v. d. Meiden, T. Oyevaar, K.A. Razumova, V.V. Sannikov, O.V. Sannikov. High resolution Thomson scattering for T-10 tokamak. — In: Proc. 11th Int. Symp. on Laser-Aided Plasma diagnostics (Les Houches, France, 2003) P-20.

- И.С. Бельбас, А.В. Горшков, В.В. Санников. Измерения электронной температуры на токамаке Т-10 диагностикой томсоновского рассеяния c высоким пространственным разрешением. 34 Звенигородская конференция по физике плазмы и УТС, 12 - 16 февраля 2007, http://plasma.fpl.gpi.ru/Zvenigorod/XXXIV/.

- H.J.Van der Meiden et al., 10kHz Repetitive High Resolution TV Thomson Scattering on TEXTOR:Design and Perfomance, Rev.Sci.Instrum.,77,10E512 (2006)

- В.А.Бауков и др. Диагностический комплекс лазерного рассеяния для исследования эволюции профилей электронной  температуры о плотности плазмы в токамаке Т-10. Физика плазмы,(1992)т.18, вып.2,с.190