ОПТИМИЗАЦИЯ МАГНИТНОЙ КОНФИГУРАЦИИ И ДИВЕРТОРА 
ТОКАМАКА Т-15Д

С.Ю. Медведев, *Б.В. Кутеев, **С.П. Воскобойников, *В.М. Леонов, *В.Э. Лукаш, *Е.В. Попова, *В.Д. Пустовитов, **В.А. Рожанский, *П.В. Саврухин, ***Р.Р. Хайрутдинов, *Л.Н. Химченко

Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, Москва, Россия,
     medvedev@a5.kiam.ru
*РНЦ "Курчатовский Институт", 123182 Москва, Россия, 
**СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия, 
***ГНЦ РФ ТРИНИТИ, 142190, Московская обл., г. Троицк, Россия

Проект технической модернизации установки Т-15 (проект Т-15Д) направлен на создание магнитной конфигурации с сепаратрисой и полоидальным дивертором [1]. В базовом варианте проекта рассматриваются квазистационарные режимы разряда (длительность импульса до 30 сек) с током до 0.5-0.6 МА в плазме с сепаратрисой (большой радиус R=2.43м, малый радиус a=0.45м, аспектное отношение А=5.8, вытянутость плазмы к=1.4, треугольность плазмы до 0.25). В настоящей работе рассматривается возможность оптимизации магнитной конфигурации Т-15Д с целью формирования режимов с повышенными токами плазмы. Проведенный анализ показал, что такие режимы могут быть получены за счет увеличения треугольности и индентации сечения плазмы при незначительном снижении вытянутости, а также за счет более компактного расположения внутрикамерных элементов и введения дополнительных обмоток полоидальных полей. Приводятся результаты расчетов равновесных плазменных конфигураций, обеспечивающих ток в плазме на уровне Ip=1МА с увеличенной треугольностью (~0.5-0.7). Рассматриваются пределы устойчивости внешних винтовых мод и параметров пьедестала [2] при изменении формы плазмы в токамаке Т-15. Анализируются предельные бета по устойчивости внешних винтовых мод при изменении индентации сечения и рассматриваются диаграммы устойчивости по баллонным модам для края плазмы при различных величинах параллельной плотности тока и градиента давления в пьедестале. Результаты МГД расчетов показывают, что наличие индентации увеличивает предельные бета с учетом стабилизации стенкой (до βN~4) и расширяет область устойчивости баллонных мод в переменных «плотность тока – градиент давления» для плазмы в области пьедестала. На основе численных расчетов проводится сравнение характеристик дивертора в базовой конфигурации плазмы и в режимах с повышенными параметрами.

Литература

- В.А.Альхимович, Е.П.Велихов, В.А.Вершков, и др. ВАНТ, Серия Термоядерный синтез, 3 (2008) 3.

- S.Yu.Medvedev, A.A.Martynov, Y.R.Martin, O.Sauter and L.Villard, Plasma Phys. Control. Fusion, 48 (2006) 927.