Снабжение топливом центральной плазменной зоны Глобус-М с помощью плазменной пушки

А.В. Воронин, С.Е. Александров, Б.Б. Аюшин, В.И. Варфоломеев, В.К. Гусев, А.В. Забуга**, Г.С. Курскиев, М.М. Кочергин, И.В. Мирошников*, В.Б. Минаев, Е.Е. Мухин, Ю.В. Петров, М.И. Патров, Н.В. Сахаров, С.Ю. Толстяков

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, 194021, С.Петербург, Россия 
*Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 195251,
     С.Петербург, Россия;
**Санкт-Петербургский государственный университет, С.Петербург, Россия

Одной из ключевых проблем в управлении токамаком-реактором является проблема доставки топлива в его горячую зону и формирование достаточно пикированного профиля плотности плазмы. Выгорание топлива интенсивнее происходит в середине плазменного шнура, а восполнение в обычном токамаке идет за счет диффузии топлива с холодной периферии. В настоящее время основным методом доставки топлива в токамак - реактор считается инжекция замороженных макрочастиц смеси изотопов водорода со скоростью, не превышающей нескольких км/сек. Развиваются и другие методы, большой интерес среди которых представляют ускорители плазмы, позволяющие достигать высоких скоростей инжекции порядка сотен км/сек.

В ФТИ им. Иоффе РАН в качестве источника восполнения рабочего вещества токамака разрабатывается метод инжекции высокоскоростной плазменной струи с большой плотностью. Плазменная пушка с взрывным способом подачи рабочего газа в ускоритель позволила соединить в себе необходимые качества инжектора топлива – высокую плотность и скорость струи с высокой чистотой вещества. С начала экспериментов по инжекции струи в Глобус-М и до настоящего времени был проведен цикл расчетных и экспериментальных работ, позволивший увеличить скорость до 200 км/с, плотность струи до 2×1022 м-3. Результатом первых экспериментов по инжекции струи являлось быстрое увеличение концентрации в плазменном шнуре, при отсутствии каких либо заметных возмущений в плазме токамака. Также было показано, что струя плазмы, инжектируемая в токамак, может быть использована как для наполнения магнитной ловушки (токамака) топливом, так и эффективного поджига разряда в токамаке.

В докладе представлены результаты экспериментов по инжекции струи модернизированной плазменной пушки в токамак Глобус-М. При инжекции в тороидальное поле токамака зарегистрировано более глубокое проникновение по сравнению с предыдущими экспериментами и более сильное воздействие на плазму в постинжекционной стадии. Видеокадры распространения струи в камере токамака при включенном магнитном поле, но без плазмы подтвердили наличие компонентов с разной скоростью, отклоняющихся на разные углы. Видеокадры инжекции струи в плазму токамачного разряда, снятые с помощью быстрой видеокамеры (4000 кадров/сек) также демонстрировали признаки более глубокого проникновения. Анализируется временная эволюция профилей электронной температуры и концентрации, полученных с помощью многоимпульсной диагностикой томсоновского рассеяния в первую миллисекунду после инжекции. Измерения показывают, что уже через 50 мкс после начала инжекции плазменной струи в плазму-мишень с током 0.2 МА и концентрацией (2-6)1019м-3 концентрация плазмы на магнитной оси шнура нарастает, а температура падает, причем изменения в центральной области сильнее, чем на периферии. Этот факт, по-видимому, свидетельствует о том, что большая часть инжектируемых частиц задерживается именно в центральной зоне плазменного шнура.

Работа выполнена в рамках контракта с Федеральным Агентством Науки и Инноваций и грантов РФФИ: 06-02-16709, 06-02-08186, 06-03-32854, 06-08-00878, 07-02-13557, 08-02-00992-а, 08-02-01313-a, а также соглашения МАГАТЭ 14720.