электромагнитная модель бесстолкновительных дрейфовых неустойчивостей и турбулентный транспорт в обращенной магнитной конфигурации

Чирков А.Ю., Хвесюк В.И.

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия, e-mail: alexxeich@mail.ru

Обсуждается электромагнитная модель и результаты численных расчетов бесстолкновительных дрейфовых неустойчивостей в плазме обращенной магнитной конфигурации (FRC, field reversed configuration). Отношение  давления плазмы к давлению магнитного поля в FRC близко к предельной величине ( ~ 1). Магнитное поле в FRC обычно считается чисто полоидальным, поэтому может использоваться локальный подход. Исходная линеаризованная система уравнений включает решение уравнения Власова, условие квазинейтральности, параллельную и перпендикулярную проекции закона Ампера. Неоднородность магнитного поля в FRC связана с высокими , а также кривизной замкнутых магнитных силовых линий. Эти особенности магнитной конфигурации учитываются в выражении для частоты магнитного дрейфа, представленном в универсальном виде. Задача сводится к однородной системе трех линейных алгебраических уравнений относительно скалярного электрического потенциала волны, продольного возмущения магнитного поля и продольной компоненты векторного потенциала волны. Эти уравнения содержат набор комплексных интегралов – обобщенных дисперсионных функций. Равенство нулю определителя системы дает в данном случае дисперсионное уравнение. Для численных расчетов был разработан код, в котором действительная частота и инкремент неустойчивости могут быть найдены в безразмерном виде в зависимости от следующих варьируемых величин: поперечное и продольное волновые числа k и k|| (в безразмерном виде); отношение электронной и ионной температур  = Te/Ti, относительные градиенты ионной и электронной температур i и e; параметр , относительная кривизна K. Для FRC-экспериментов характерны значения:   0.5, i  0, e ~ 1–2,   0.5–0.7, 0 < K < 1. Так как i  0, e  0, то в соответствии с существующей классификацией, такую неустойчивость можно называть ионной температурно-градиентной (ETG). Получено, что электромагнитная ETG-неустойчивость может развиваться в FRC и на этой основе сделаны оценки транспорта.

Первые попытки объяснения транспорта в FRC были основаны на нижне-гибридных и дрейфово-диссипативных неустойчивостях. Но измерения [1] не подтвердили нижне-гибридную теорию, а в [2] было показано, что в условиях FRC дрейфово-диссипативная не должна развиваться. Отметим, что ETG-мода ранее не обсуждалась применительно к FRC. С учетом особенностей ETG-транспорта [3] и нелинейного насыщения [4] были выполнены оценки времени удержания плазмы в FRC, которые оказались адекватны скейлингам [5], полученным в результате обработки экспериментальных данных.

Работа поддержана грантами Президента РФ МК-2082.2008.8 и РФФИ 08-08-00459-а.

Литература

- Carlson A.W. // Phys. Fluids, 1987, V. 30, P. 1497.

- Sobehart J.R., Farengo R. // Phys. Fluids, V. B2, 1990, P. 3208.

- Jenko F., Dorland W., Kotschenreuter V., Rogers B.N. // Phys. Plasmas, 2000, V. 7, P. 1904.

- Чирков А.Ю. // Физико-химическая кинетика в газовой динамике, 2008, Т. 7, http://www.chemphys.edu.ru/media/files/2008-09-01-010.pdf

- Чирков А.Ю. // Прикладная физика, 2007, № 2, С. 31.