ФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПЛАЗМЫ ПРИ >>1

А.Ф. Настоящий

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, Троицк, Россия, e-mail: anast@triniti.ru

При удержании плазмы в магнитном термоядерном при >>1, как известно [1], магнитное поле служит лишь цели термоизоляции плазмы, в то время как удержание самой плазмы осуществляется газом высокого давления. Принципиально важным преимуществом предложенной концепции реактора [1] является то, что магнито-тормозное излучение электронов в этой схеме оказывается запертым внутри самой плазмы (и, следовательно, не влияет на энергобаланс), так что открывается возможность осуществить зажигание самоподдерживающейся реакции в перспективных топливных смесях DD и D 3He при вполне разумных размерах реактора. Концепция удержания плазмы при >>1, некоторые вопросы ее равновесия и устойчивости обсуждались ранее в [1,2] применительно к двум магнитным конфигурациям - с тороидальной геометрией и магнитному полю прямого тока.

В отличие от плазмы при <<1 для рассматриваемой плазмы является характерным специфический парамагнетизм плазмы, когда магнитное поле "втягивается" в область горячей плазмы, причем пространственная геометрия магнитного поля при заполнении рабочей камеры горячей плазмой существенно меняется по сравнению с исходной вакуумной топологией магнитного поля.

Объектом исследования в данной работе является исследование указанных выше парамагнитных эффектов плазмы и их влияния на возникающую топологию магнитного поля и эффективность магнитной термоизоляции плазмы.

Обсуждаются условия возникновения в горячей плазме пространственно-локализованныхсостояний плазмы в режиме самоподдерживающегося горения ("термоядерных доменов") при  >>1 и возможность протекания термоядерной реакции в альтернативных топливных DD - и 3HeD смесях.

Предварительные исследования показывают, что создание соответствующего реактора возможно при вполне разумных размерах реактора порядка нескольких метров. Немаловажно и то, что требования к конструкционным материалам реактора существенно облегчаются.

Литература

- A.Nastoyashchiy, Patent RU 2212063. Bull. N25 of 10.09.2003; XXIX Zven. Conf.on Plasma Physics&Contr. Fusion (2002).

- A.Nastoyashchiy et al., J. Plasma Phys.& Fusion Research SERIES (2006) 7 179-182; ISBEP-4, Amer. Inst.Phys. (2006).