ОБОБЩЕНИЕ ФОРМУЛЫ ТРУБНИКОВА ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПОТЕРЬ НА ЭЛЕКТРОННОЕ ЦИКЛОТРОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ В ТОКАМАКЕ-РЕАКТОРЕ

А.Б. Кукушкин1, П.В. Минашин1,2

1ИЯС РНЦ «Курчатовский Институт», Москва, Россия, kuka@nfi.kiae.ru
2Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия

Электронное циклотронное излучение (ЭЦИ) может существенно влиять на локальный энергобаланс в центре шнура в стационарных режимах работы токамака-реактора. Потребность в моделировании таких режимов с помощью быстрых транспортных кодов требует параметризации полной (т.е. интегральной по объему) мощности потерь на ЭЦИ, .

В настоящей работе предложена новая формула для , которая аппроксимирует результаты численных расчетов кодом CYNEQ [1,2] для широкого класса профилей Te (для профилей с пьедесталом – с точностью не хуже ~25%) и дает простейшее обобщение широко известной формулы Трубникова [3], предложенной для однородных профилей электронной плотности ne и температуры Te, на случай неоднородных профилей ne() и Te(), ожидаемых для токамаков реакторного уровня, включая ИТЭР и ДЕМО:

(1)

где эффективная температура  отличается от средней по объему температуры, а эффективная плотность совпадает с средней по объему плотностью,

,          .	(2)

В формуле (1) плотность дана в единицах 1020 м-3, температура в кэВ;  есть объем плазмы; большой, R, и эффективный малый радиус, учитывающий удлинение k, aeff=a(k)1/2, даны в метрах; магнитное поле на оси, B0, в Тесла.

В отличие от наиболее успешных из существующих аналитических формул для неоднородной плазмы в токамаках – а именно, формул в [4,5], формула (1) не требует аналитического представления профилей Te и ne или подгонки фактических профилей Te и ne под класс профилей, рассмотренных [4,5].

Литература

- Kukushkin A.B., Proc. 14th IAEA Conf. on Plasma Phys. and Contr. Fusion, Wuerzburg, Germany, 1992, v.2, pp. 35-45.

- Cherepanov K.V., Kukushkin A.B., Proc. 20th IAEA Fusion Energy Conf., Vilamoura, Portugal, 2004, TH/P6-56.

- Трубников Б.А. В сб. Вопросы теории плазмы, под ред. М.А. Леонтовича, вып.7, М.: Атомиздат, 1973, с. 274; Trubnikov B.A., in Reviews of Plasma Physics, vol. 7 (M.A. Leontovich, Ed.), New-York: Consultants Bureau, 1979, p. 345.

- Albajar F., Johner J., Granata G. Nuclear Fusion, 2001, 41, No. 6, 665-678.

- Fidone I., Meyer R.L., Giruzzi G., Granata G. Phys. Fluids B, 1992, 4, 4051.