Субмиллиметровая 2p-радиометрия турбулентной плазмы
на установке ГОЛ-3

С.А. Кузнецов1,2, А.В. Аржанников1,2, А.В. Бурдаков1, Л.Н. Вячеславов1,2, М.В. Иванцивский1, К.И. Меклер1, С.В. Полосаткин1, С.С. Попов1, В.В. Поступаев1,2,А.Ф. Ровенских1, С.Л. Синицкий 1,2, В.Ф. Скляров1,3, Ю.С. Суляев1

1Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, РФ
2Новосибирский государственный университет, Новосибирск, РФ
3Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, РФ
     e-mail: S.A.Kuznetsov@inp.nsk.su

Исследование ленгмюровской турбулентности (ЛТ) в плазме и связанных с ней нелинейных явлений является актуальной и до конца не решенной физической задачей. Одна из характерных черт ЛТ заключается в возможности генерации электромагнитного излучения на удвоенной плазменной частоте 2p в процессе слияния двух плазменных волн: lωp+lωp→t2ωp. Данный 2p-процесс, в частности, лежит в основе механизма генерации солнечных радиовсплесков III-типа, возникающих при распространении пучков ускоренных электронов в плазме солнечного ветра, что до недавнего времени оставалось мало изученным в лабораторных условиях. В этой связи в проводимых на установке ГОЛ-3 (ИЯФ СО РАН) экспериментах по нагреву плотной плазмы (n1014-1015 см-3) мощным сильноточным РЭП (Ee~0.8 МэВ, Ie – до 30 кА, je~2 кА/см2, ~12мкс, Q=130кДж) представляется уникальная возможность лабораторного исследования 2p-процесса и физики ЛТ, накачиваемой при развитии пучковой неустойчивости РЭП в плазме.

В настоящей работе описана оригинальная система многоканальной 2p-радиометрии плазмы на установке ГОЛ-3 и результаты первых экспериментов по регистрации эмиссии излучения в окрестности удвоенной плазменной частоты, лежащей диапазоне частот 210-540 ГГц (n 1.4-91014 см-3). В радиометрической системе, выполненной по квазиоптической схеме, частотное разделение каналов (4-х и более) обеспечивается с помощью полосовых интерференционных фильтров на основе анизотропных саморезонансных металлических сеток с характерной шириной полосы FWHM~30-50 ГГц и контрастом 20-40дБ, а регистрация излучения – приемниками на базе диодов Шоттки (ДБШ) со встроенным предусилителем, обеспечивающим динамический диапазон регистрации ~103-104 при времени интегрирования не более 5 нс. Калибровка радиометрической системы, включающая абсолютную калибровку спектральной чувствительности используемых приемников, выполнена с использованием квазиоптического субмиллиметрового ЛОВ-спектрометра разработки ИОФ им. А.М.Прохорова РАН.

В проведенной серии пучково-плазменных экспериментов обнаружен значительный уровень 2p-эмиссии длительностью до 9 мкс, который в ряде случаев при расстояниях «плазма-приемник» 2-3 м превышал уровень насыщения предусилителя ДБШ (10 мВт). При этом для регистрируемого под углом 900 к оси соленоида ГОЛ-3  излучения поляризация перпендикулярно магнитному полю является преобладающей. Показано, что динамика максимума спектральной плотности 2p-эмиссии соответствует динамике плотности плазмы. При этом в ходе инжекции РЭП наблюдается уширение спектра излучения с одновременным его смещением сторону высоких частот. Проводится детальное сопоставление данных 2p-радиометрии с совокупными данными лазерного рассеяния и других диагностик ГОЛ-3 для более полного исследования физики ЛТ и последующей верификации теоретических моделей.