“Блобы” на стороне сильного магнитного поля токамака ФТ-2

Ж. Висенте, Е.О. Векшина**, С.В. Шаталин**, С.И. Лашкул*, А.В. Сидоров*, Л.А. Есипов*, М. Тендлер***

Ghent University, Gent, Belgium
*Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, 194021, С.-Петербург, Россия
**Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 195251,
***Alfvén Laboratory, KTH, Stockholm, Sweden

На токамаке ФТ-2 продолжены работы по исследованию дополнительного нижнегибридного (НГ) нагрева при уровне вводимой ВЧ мощности ~ 180kW, в два раза превышающей уровень омической мощности [1]. Значительное внимание уделялось процессам в периферийной области плазменного шнура вблизи LCFS. В ходе дополнительного нижнегибридного нагрева и L-H перехода с помощью Ленгмюровских зондов получены сведения о свойствах турбулентных образований повышенной плотности (блобах). В частности, получены данные, связывающие скорость и размер блобов. Уникальные экспериментальные результаты получены с использованием новой быстродействующей (частота записи 50 МГц) системы сбора данных и сопоставлены с имеющимися теоретическими моделями. В отличие от существующих теоретических представлений и ограниченных экспериментальных данных (токамак Т-10) на стороне сильного магнитного поля на ФТ-2 впервые наблюдалось радиальное движение блобов как по направлению к стенке камеры, так и в обратном направлении. Методическое обеспечение зондовых измерений было дополнено техникой условного усреднения, являющейся полезным инструментом не только для характеристики усредненного события, но и для проверки корреляции событий в разных сигналах. Вместе с методикой кросскорреляционной обработкой сигналов были получены значения полоидальной и радиальной скоростей турбулентного переноса в периферийной плазме.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 08-02-00610, 07-02-00895, 06-02-16785

Литература

- Lashkul S.I., Altukhov A.B., Bulanin V.V. et al. // 34 EPS Conf. on Plasma Phys. July 2 6, 2007, Warshava, P-2.055.