О ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА ВОССТАНОВЛЕНИЯ КРЕМНИЯ ИЗ КВАРЦА

Ю.М. Гришин, Н.П. Козлов, С.В. Одинцова, А.С. Скрябин

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана», Москва, Россия, ygrishin@power.bmstu.ru

Одним из перспективных методов переработки кварцевого сырья  на особо чистый поликристаллический кремний может стать плазмохимический метод прямого восстановления кремния из кварца SiO2.

Метод реализуется путём ввода в аргоновый плазменный поток (с температурой 12-15 кК), генерируемый стационарным плазмотроном, твёрдых частиц (с размером 10-50 мкм) кварца и элемента восстановителя (углеводороды - CαHβ). К моменту попадания в область с температурами ~5-6 кК этот, исходно гетерогенный, поток может быть превращён в гомогенную газо-плазменную струю, компонентами которой являются атомы и ионы Si, O, C  и Н. На стадии дальнейшего охлаждения плазменной струи до температур ~2 кК, при протекании в плазмохимическом реакторе комплекса неравновесных газофазных химических реакций, атомы С и Н реагируют со свободным кислородом (с образованием СОх и Н2О), что исключает протекание реакций окисления кремния. Пары кремния в сформированном потоке плазмообразующего газа в реакторе конденсаторе осаждаются на кремниевые пластины, образуя на них плёнку поликристаллического кремния.

В работе приведены результаты исследования процессов испарения кварцевых частиц в плазменном потоке. На основании сформулированной модели выполнен численный анализ кинетики неравновесных газофазных химических процессов в плазмохимическом реакторе и определены условия, при которых атомы элемента восстановителя с максимальной эффективностью свяжут свободный кислород. Показано, что выход свободного Si может достигать значений ~80-90 %. На основании решения задачи диффузии атомов кремния в газовом потоке проведена оценка основных режимных и геометрических параметров реактора – конденсатора.

Приведены конкретные схемы установок для реализации плазмохимического метода прямого восстановления Si из кварца.