Электроимпульсное обжатие вещества в задачах компактирования материалов

А.А. Бармин, Р.Н. Ризаханов

ФГУП «Центр Келдыша», г. Москва, РФ, e-mail: rn_rizakhanov@kerc.msk.ru

В области физики высокотемпературной плазмы накоплен большой опыт формирования импульсных интенсивных электрических и магнитных полей, в которых вещество может оказаться в экстремальных условиях (по давлению, температуре). В настоящей работе исследована возможность использования импульсных магнитных полей для интенсивного обжатия материала с целью компактирования. Подобные процессы могут служить основой при разработке технологических методов получения наноматериалов.

Проведен анализ двух схем обжатия материала, помещенного в цилиндрический каркас. В первом случае импульсный ток протекает вдоль стенок цилиндра в аксиальном направлении (z-режим), а во втором – азимутальном (θ-режим). В обоих случаях возникают силы сжатия как результат взаимодействия протекающего тока и генерируемого им магнитного поля. Сопоставление двух методов включает в себя не только анализ уровней достижимых давлений, но и сравнение возможностей технической реализуемости в части обеспечения требуемых уровней токов, мощностей.

Для анализа использованы уравнения в частных производных, учитывающие переходные явления и экранировку проникновения (скин-эффект) электромагнитных полей в вещество. Граничные условия определяются из соображений физической целесообразности. Представлены конкретные численные расчеты.