ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ КСЕНОНОВЫХ ЛАМП В ПРОЦЕССЕ ИХ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ СКОРОСТИ НАРАСТАНИЯ РАЗРЯДНОГО ТОКА

И.А. Желаев

МГТУ им. Н.Э. Баумана , Москва , Россия, email: iliya_2210@mail.ru

Развитие импульсных высокоинтенсивных технологий в фотохимии, медицине, микробиологии актуализирует задачу создания источников УФ излучения сплошного спектра с ресурсом работы более 5000 часов.

На ресурс лампы влияет большое количество факторов: энерго-мощностные параметры контура, конструктивные особенности электродов и оболочки ламп, состав рабочего газа, режим охлаждения ламп [1,2] В данной работе исследовалось влияние скорости нарастания разрядного тока (А/с) в лампе. Оставались неизменными  следующие параметры:  средняя мощность установки 200 Вт., рабочее напряжение U=1400 В, разрядные токи 700-1000 А.,  яркостная температура в спектральном диапазоне 200-300 нм., была 7200+200 К., тип лампы ИНТ 5x120 (диаметр 5 мм., межэлектродное расстояние 120 мм).

Изменение скорости нарастания разрядного тока (3*106 -3,5*107 А/с) в лампе обеспечивалось изменением следующих параметров: частота следования импульсов от 1-10 Гц., длительность импульсов 30-300 мкс., режим инициирования разряда имел 2 режима : режим последовательного поджига, режим с “дежурной дугой”. Условия охлаждения: естественная конвекция и принудительное охлаждение воздухом в диапазоне скоростей 1-4 м/с.

Регистрация разрядных токов проводилась поясом Роговского, излучательных характеристик в УФ диапазоне (200-300 нм.) проводилось с помощью фотоэлектрических калиброванных приёмников излучения. Дополнительно в процессе исследования  также проводились измерения излучательных характеристик зонально по длине лампы через определённое количество импульсов. Регистрация спектра лампы в диапазоне 200-400 нм. осуществлялась с помощью цифрового спектрометра Solar Tii 100.

По результатам проведённых исследований в выбранном диапазоне энергетических параметров эксплуатации ламп, показано что:

- увеличении скорости нарастания разрядного тока позволяет более чем в 6 раза увеличить ресурс лампы регистрируемый по снижению освечиваемости в 2 раза  по сравнению с началом испытаний,  при этом при больших скоростях (болеее 3,5 МА/с) реализуется режим неполного заполнения разрядного промежутка плазмой, что позволяет достичь более 17 МДж наработанной УФ энергии при средней электрической мощности 200 Вт.

-тип инициирования разряда не влияет на начальный этап (до 1 МДж суммарно излучённой энергии в диапазоне 200-300 нм.) снижения освечиваемости лампы.

Литература

- Басов Ю.Г. , Никифоров В.Г. Динамика изменения излучательных характеристик импульсных ламп в процессе их длительной работы., Светотехника 1978 №2 с. 5-8

- Амосов В.М., Карелин Б.А., Кубышкин В.В. Электродные материалы на основе тугоплавких металлов. М., Металлургия , 1976 г.