Ионный поток на проводящую и изолированную поверхности в квазистационарном состоянии пучково-плазменного разряда

И.Л. Клыков, В.П. Тараканов*, Е.Г. Шустин

Институт радиотехники и электроники РАН, Фрязинский филиал, г. Фрязино, РФ,
     i.k-2005@mail.ru
*Институт теплофизики экстремальных состояний Объединенного института
     высоких температур РАН, Москва, РФ

В исследованиях, проведённых в ФИРЭ РАН, обнаружен эффект формирования в пучково-плазменном разряде (ППР) в слабом магнитном поле ионного потока, распространяющегося от оси разряда перпендикулярно к ней на периферию [1,2]. Показано, что этот эффект можно применить для создания технологии низкоэнергетичного травления. Важной технологической задачей является управление функцией распределения ионов по энергиям с целью получения стабильного потока с заданной энергией и плотностью.

Компьютерное моделирование позволяет качественно оценить влияние различных внешних параметров на характеристики ионного потока. К его преимуществам можно отнести возможность простой и быстрой смены внешних условий и получение параметров, измерение которых в реальном эксперименте невозможно или затруднительно. Ранее [3] моделирование начальной стадии развития неустойчивости в системе плазма-пучок с помошью кода КАРАТ позволило определить механизм описанного выше явления.

В данной работе построена модель, позволившая использовать код “КАРАТ” для моделирования квазистационарного состояния ППР. В модели учтена регенерация плазмы за счет ионизации нейтрального газа электронами пучка и первичной плазмы.

Дополнительным отличием модели является включение в нее периферийного электрода-коллектора ионов, соединенного с камерой через заданное сопротивление (R). Это связано с необходимостью моделирования реальной ситуации, когда воздействию ионов, как правило, подвергаются электроизолированные структуры, и измерять экспериментально токи и функцию распределения ионов не представляется возможным. Рассматривались случаи когда электрод заземлен (R<<1) и изолирован (R>>1).

В работе показано, что код “КАРАТ” применим для моделирования квазистационарного состояния ППР с регенерацией плазмы из нейтрального газа. Проведено сравнение электрофизических параметров в начальных условиях и в установившемся квазистационарном состоянии. Полученные данные позволили уточнить результаты моделирования начальной стадии ППР. Продемонстрировано, что обнаруженный в бесстолкновительной модели механизм ускорения ионов сохраняется. Отработанная методика позволит в дальнейшем моделировать различные режимы ППР с различными, в том числе и осциллирующими потенциалами на электродах разряда

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 07-08-00014).

Литература:

- Исаев Н.В., Чмиль А.И., Шустин Е.Г.  Физика плазмы, 2004, т.30, в.3, с.292

- Н.В. Исаев, Е.Г. Шустин, М.П. Темирязева, В.П. Тараканов, Ю.В. Федоров. Прикладная физика, 2008, №3, с.73

- Тараканов, Шустин ФП 2007№2