ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ АГРЕГАЦИИ НАНОЧАСТИЦ В ФИЛАМЕНТАРНЫЕ ТОКОВЫЕ СТРУКТУРЫ

А.Б. Кукушкин1, Н.Л. Марусов1, В.С. Неверов1,2, И.Б. Семенов1

1ИЯС РНЦ «Курчатовский Институт», Москва, Россия, kuka@nfi.kiae.ru
2Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия

Исследуется возможность самосборки фрактальных структур из намагниченных электропроводных частиц (в частности, из нанотрубок), способных стать каркасной основой нового типа наноматериала. Для численного моделирования проведены распределенные вычисления в GRID-системах Russian FusionGrid и RDIG.

Используется трехмерная численная модель [1] для многочастичной системы базовых блоков — сильно намагниченных, электропроводных тонких стержней, обладающих экранируемым электрическим зарядом. Ранее была показана возможность электродинамической самосборки трубчатой каркасной структуры из ансамбля базовых блоков в виде первоначально линейных пылевых нитей, соединяющих электроды [1,2], а также изучена возможность самосборки квазилинейных филаментов в ансамбле случайно расположенных частиц (~103), находящихся в магнитном поле плазменного электрического тока [3].

Нами проанализирована самосборка филаментов, способных замыкать электрическую цепь между электродами в присутствии квазиоднородного внешнего магнитного поля. Рассматриваемый процесс моделирует начальную стадию образования каркасных структур в лабораторных импульсных электрических разрядах. Проведен статистический анализ времен образования нитей заданной длины для различных значений внешнего магнитного поля и начальной плотности частиц при их случайном распределении в заданном объеме [4]. Найдены значения параметров, при которых сборка нити происходит скорейшим образом. Показано, что время образования филамента заданной длины растет нелинейно с ее увеличением и имеет предельное значение.

Результаты указывают на возможную положительную роль сильного внешнего магнитного поля на электродинамическую самосборку макроскопических каркасных структур в лабораторных электрических разрядах из блоков с вышеуказанными электродинамическими свойствами.

Настоящая работа поддержана РФФИ (проект 05-08-65507) и Европейским проектом EGEE (Enabling Grids for E-sciencE, "Развёртывание гридов для развития е-науки").

Литература

- Kukushkin A.B., Cherepanov K.V., (a) Preprint ArXiv: physics/0512234 (2005); (b) Phys. Lett. A, 2007, 364, 335-342.

- Kukushkin A.B., IEEE Trans. Plasma Sci., 2007, 35, 771-777.

- Kukushkin A.B., Cherepanov K.V., Minashin P.V., Neverov V.S., Proc. 34th EPS Conference on Plasma Phys., Warsaw, Poland, 2007, ECA vol. 31F, O-5.010.

- Kukushkin A.B., Marusov N.L., Minashin P.V., Neverov V.S. Proc. 35th EPS Conference on Plasma Phys., Crete, Greece, 2008, ECA vol. 32, P-5.134.