Газодинамические возмущения, ВОЗНИКАЮЩЕГО ПРИ ВОСПЛАМЕНЕНИИ ТОНКОЙ ПЛЕНКИ СПИРТА С ПОМОЩЬЮ ПОВЕРХНОСТНОГО СВЧ РАЗРЯДА

В.М. Шибков, Л.В. Шибкова, Р.С. Константиновский, О.С. Сурконт, В.А. Черников

Физический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, РФ, shibkov@phys.msu.ru

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

С точки зрения воздействия на процессы быстрого воспламенения воздушно-углеводородных смесей особый интерес представляют сверхвысокочастотные разряды, так как они существуют в широком диапазоне мощностей и давлений, дают возможность создания плазмы в свободном пространстве, характеризуются большими значениями приведенного электрического поля, что очень перспективно с точки зрения быстрого нагрева и воспламенения, в частности, углеводородных смесей. В работе описываются эксперименты по изучению газодинамических возмущений, возникающие в окрестности диэлектрической антенны, на внешней поверхности которой создается СВЧ разряд при высоких давлениях воздуха, а также возмущений, возникающих в процессе воспламенения и горения тонких пленок спирта в условиях самостоятельного СВЧ разряда. В экспериментах использовался диагностический комплекс, включающий в себя датчики давления, оптические рефракционные датчики, термопары, двухпроводную линию, электрические зонды, импульсную теневую установку, фотоэлектронные умножители, систему для измерения проводимости пламени, монохроматоры и спектрографы, цифровые осциллографы, фото и кинокамеры. Показано, что при высоких давлениях воздуха формирование поверхностного СВЧ разряда сопровождается генерацией ударных волн, распространяющихся в свободном пространстве вблизи поверхности антенны со скоростью до 1 км/с, и образованием области с пониженной плотностью газа.

Были проведены также эксперименты в замкнутом пространстве. Диэлектрическая антенна помещалась в камеру, представляющую собой цилиндрическую трубку с внутренним диаметром 30 мм. Длина камеры могла изменяться от 50 до 500 мм. Начальное давление воздуха в камере р = 1 атм. На рис. 1 представлены временные зависимости избыточного давления, возникающего в камере длиной 180 мм в случае создания на поверхности антенны СВЧ разряда в воздухе (1) и при воспламенении тонкой пленки спирта (2). Так как плазменно-стимулированное горение в данном случае занимает только 1/10 полного объема камеры, то общее давление в камере возрастает только в два раза. На рис. 2, 3 представлены временные зависимости периода прихода возмущений на расположенный в торце камеры датчик давления и температуры газа при создании в камере поверхностного СВЧ разряда в воздухе (1) и при воспламенении тонкой пленки спирта (2-4) при различных длительностях СВЧ импульса , мкс: 2-50, 2-100, 3-150.

При решении системы уравнений Навье-Стокса были получены пространственно-временные распределения плотности и давления, а также радиальной и продольной скоростей движения газа. Результаты двухмерного математического моделирования хорошо согласуются с экспериментальными данными.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 08-02-01251) и программы П-09 Президиума РАН.