Расчет характеристик мощного РЭП, формируемого в ленточном диоде с плазменным катодом в магнитном поле

*В.Т. Астрелин, И.В. Кандауров, *С.Л. Синицкий, Ю.А. Трунев

ИЯФ СО РАН СО РАН, Новосибирск, Россия, e-mail: Yu.A.Trunev@inp.nsk.su
*Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия

Нагрев плазмы в многопробочной ловушке ГОЛ-3 (ИЯФ СО РАН) производится при воздействии на нее мощного электронного пучка (eU  1 МэВ, I  30 кА, b ~ 10 мкс). Полученные параметры плазмы (n ~ 1015 см-3, T ~ 1-4 кэВ,   1 мс) могут быть повышены за счет роста параметров пучка и, в первую очередь, его длительности. Для достижения этой цели в настоящее время ведутся экспериментальные и теоретические исследования возможности генерации длинноимпульсных пучков в диодах с плазменным катодом, в котором плазма создается независимым источником.

В докладе приводятся результаты расчета характеристик релятивистского ленточного пучка в диоде со щелевым анодным отверстием в ведущем магнитном поле. Для решения двумерной самосогласованной задачи формирования пучка в диоде с плазменными эмиттерами используется численное моделирование при помощи модифицированного кода POISSON-2, в котором одновременно вычисляется установившаяся равновесная форма плазменных поверхностей.

Приводятся основные выводы теории плоского диода в наклонном магнитном поле, используемые в численных алгоритмах, и методы вычисления формы плазменных границ. Рассматривается влияние эмиссии электронов с катодных электродов, а также влияние анодной плазмы, возникающей в канале транспортировки, на угловые характеристики электронного пучка.

Работа частично поддержана грантами РФФИ №07-08-00682 и №08-08-00827.