МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ПЛАЗМЫ ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ
С КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

В.С. Желтухин, О.В. Панкратова

Казанский госуниверситет, Казань, РФ, victor.zheltukin@ksu.ru

Строится математическая модель процесса обработки капиллярно-пористых материалов (КПМ) в высокочастотной (ВЧ) плазме пониженного давления. Разработка модели связана с недостаточной исследованностью взаимодействия неравновесной низкотемпературной плазмы с КПМ и перспективами практического применения этого вида плазмы для обработки кожи, меха, тканей, композиционных и других пористых материалов.

Воздействие ВЧ плазмы пониженного давления на КПМ приводит к модификации свойств во всем объеме образца, а не только на его поверхности [1], что является результатом специфического взаимодействия плазмы и КПМ. Физический механизм взаимодействия ВЧ плазмы пониженного давления с КПМ предложен в работах [1,2].

Известно, что любое тело в плазме заряжается отрицательно и у его поверхности создается двойной электрический слой. В ВЧ плазме у поверхности образца, кроме того, создается слой положительного заряда (СПЗ), граница которого с квазинейтральной плазмой пульсирует с частотой поля. Поверхность образца в ВЧ плазме пониженного давления подвергается воздействию потоков электронов и ионов, причем поток ионов поступает в течение всего периода колебаний ВЧ поля, а электроны - только в полупериод положительной напряженности поля. Соответственно, плотности поверхностного заряда противоположных сторон образца и потенциал, создаваемый этими зарядами, увеличиваются и уменьшаются в противофазе друг с другом. В результате внутри КПМ создается электрическое поле напряженностью 104-105 В/м, что достаточно для пробоя газа в порах и капиллярах, который происходит импульсами в моменты наибольшей напряженности электрического поля. Рекомбинация ионов, возникших во время пробоя, на внутренней поверхности пор и капилляров приводит к изменению свойств материала, что и наблюдается как объемная обработка.

Полная математическая модель этого процесса включает в себя уравнения сохранения заряженных частиц и уравнения для ВЧ и потенциальной составляющих электрического поля, рассматриваемые в квазинейтральной плазме и СПЗ с учетом движения границы между ними и динамики поверхностного заряда образца.

Проведены предварительные расчеты параметров взаимодействия ВЧ плазмы пониженного давления с капиллярно-пористыми телами, которые показали, что в СПЗ ионы плазмы ускоряются  до энергий 10-100 эВ, а в двойном электрическом слое ионный поток фокусируется на неоднородностях в распределении поверхностного электрического заряда.

Литература

- Абдуллин И.Ш., Абуталипова Л.Н., Желтухин В.С., Красина И.И Высокочастотная плазменная обработка в днамическом вакууме капилярно-пористых материалов. Теория и практика применения. --- Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2004. --- 427 с

- Абдуллин И.Ш., Желтухин В.С., Кудинов В.В. // Физ. и хим. обработка материалов. - 2003. - №4 - С.40-46.