Модель динамики расширения мощного импульсного разряда в плотном газе с учетом теплопроводности. Начальная стадия

У. Юсупалиев

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия,
 e-mail: nesu@phys.msu.ru

Из анализа состояния исследований мощных импульсных разрядов в газе при  атмосферном давлении и выше следует [1-5], что между результатами их существующих теоретических моделей и опытными данными полного согласия нет. В частности, до сих пор не определены зависимости радиуса расширения RC, скорости расширения VС, температуры ТС, плотности С разрядного канала от начальных параметров разрядного контура и окружающего газа с учетом противодавления газа, (лучистой, электронной) теплопроводности, затрат на ионизацию газа, вовлекаемого в разряд при его расширении.

Для начальной стадии развития импульсных разрядов в плотном газе предложена модель их динамики расширения и получено нелинейное дифференциальное уравнение для относительного радиуса расширения RC/R0 (R0−начальный радиус разряда). При выводе этого уравнения учтены следующие члены энергобаланса разряда: тепловая энергия разряда; кинетическая энергия расширяющейся плазмы разряда; энергия магнитного поля разряда; работа, совершаемая разрядом против давления окружающей среды; энергия, затраченная на ионизацию вовлекаемого в разряд газа. Полученное уравнение содержит только два безразмерных комплекса: Ξ=(UFB)/l0A2 и k0=WM/Q; где U – падение напряжения на разрядном промежутке; F – начальная скорость нарастания разрядного тока; l0–длина разрядного промежутка; В и А – константы, зависящие от плотности, давления, температуры и показателя адиабаты рабочего газа, показателя адиабаты и средней степени ионизации плазмы разрядного канала; энергии, затрачиваемой на ионизацию одной частицы газа [6]; k0– отношение энергии магнитного поля разрядного тока WM к вводимой в разряд энергии Q. Решения указанного уравнения RC/R0=f(,,k0) и Vin/c0=φ(,k0) удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными различных авторов [2,3] (=t/t0– относительное время, t0=–характерное время разряда, Vin– начальная скорость расширения канала, c0 – скорость звука в окружающем разряд газе).

Для определения радиальных распределений температуры , плотности  и скорости  плазмы разрядного канала при известных функциях f(,,k0) и φ(,k0) получено решение системы уравнений газодинамики в частных производных с учетом лучистой теплопроводности в предположении однородности параметров разрядного канала по азимуту φ (x=r/RC, r − радиальная координата). Показано, что это решение согласуется с опытными данными различных авторов [2-4].

Литература

- Гольдин В.Я., Калиткин Н.И. и др., Препринт ИПМ АН СССР №40, 1970.

- Александров А.Ф., Рухадзе А.А. Физика сильноточных электроразрядных источников света, М.: Атомиздат, 1976.

- Борович Б.Л, Розанов В.Б., Зуев В.С. и др., в сб. Сильноточные излучающие разряды и газовые лазеры с оптической накачкой. Итоги науки и техники. Сер. Радиотехника, ВИНИТИ, М.: 1978, с.79.

- Бобров Ю.К., Вихрев В.В., Федотов И.И. // Физика плазмы, 1988, № 14, с.1222.

- Колгаткин С.Н. // ЖТФ, 1995, Т.65, с.10.

- Юсупалиев У. // Краткие сообщения по физике. 2005, № 12, с.45.