Укорочение импульса излучения плазменного релятивистского СВЧ-генератора в численных расчетах с моделированием плазмы по методу крупных частиц

И.Л. Богданкевич, О.Т. Лоза, Д.А. Павлов

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия, dmitriy.pavlov@mail.ru

В численных экспериментах с использованием полностью электромагнитного кода "КАРАТ" [1] проведено исследование работы плазменного релятивистского генератора СВЧ-импульсов. Моделирование как электронов релятивистского пучка, так и плазмы проводилось по методу крупных частиц (PIC-метод). В расчетах воспроизведена геометрия и параметры экспериментальных установок [2, 3]: энергия электронов пучка 500 кэВ, ток пучка 2 кА, магнитное поле 1…2 Тл, концентрация плазмы 1012…1013 см-3. Полученная в расчетах мощность СВЧ-излучения ~108 Вт хорошо согласуется с данными экспериментов: 50 МВт. Соответствуют друг другу и диапазоны изменения частоты СВЧ-излучения при изменении концентрации плазмы: приблизительно от 5 до 20 ГГц. Указанные параметры эксперимента использовались ранее в расчетах [4] с помощью кода "КАРАТ" при моделировании плазмы в гидродинамическом приближении. Результаты этих расчетов также соответствовали результатам эксперимента по уровню мощности и диапазону перестройки частоты излучения.

Отличие результатов настоящего моделирования и расчетов с плазмой в гидродинамическом приближении заключается в зафиксированном эффекте укорочения СВЧ-импульса [5], отсутствовавшем в [4]. После начала прохождения электронного пучка через плазму возникает мощное СВЧ-излучение, которое длится в течение ~10…20 нс, но затем прекращается и не возобновляется несмотря на то, что электронный пучок продолжает инжектироваться в плазму. Этот эффект хорошо известен как неизбежно присутствующий в большинстве экспериментов, в том числе, [3], где длительность СВЧ-импульсов в большинстве случаев также не превышала 30 нс.

Причиной укорочения СВЧ-импульса может быть зафиксированное в представленных расчетах изменение параметров плазмы в СВЧ-поле. Наблюдалось увеличение энергии электронов плазмы до ~ 105 эВ, зарегистрированное ранее в аналогичных расчетах [6], а также частичное разрушение плазменного столба за счет разлета ионов поперек линий магнитного поля. Возможно, что в результате хаотизации фазового портрета частиц плазмы нарушается черенковский синхронизм плазменной волны с электронами релятивистского пучка, и СВЧ-генерация прекращается.

Авторы благодарны В.П.Тараканову за постоянную поддержку и помощь в проведении модельных экспериментов с использованием кода "КАРАТ".

Литература.

- Tarakanov V.P. User’s Manual for Code KARAT // Springfield, VA: Berkley Research Associates, Inc.1992, 137 p.

- Стрелков П. С., Ульянов Д. К. // Физика плазмы, 2000, т. 26, № 4, с. 329.

- И. Л. Богданкевич, Д. М. Гришин, А. В. Гунин и др. // Физика плазмы, 2008, т.34, №10, с. 926.

- O. T. Loza, I. L. Bogdankevich, D. A. Pavlov // European Electromagnetics Symposium EUROEM 2008, 21-25 July 2008, Lausanne, Switzerland, p.224.

- Benford J., and Benford G. // IEEE Trans. on Plasma Sci. Vol.25, No 2, April 1997, p. 311.

- Bogdankevich I. L., Rukhadze A. A., Strelkov P. S., Tarakanov V. P. // Problems of Atomic Science and Technology, 2003, N.1, Series: Plasma Physics (9), p, 102.