МНОГОИСКРОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ РАЗРЯД В ДВУХФАЗНОЙ СРЕДЕ ВОДА-ВОЗДУХ

А.М. Анпилов, Э.М. Бархударов, Ю.Н. Козлов*, И.А. Коссый, И.М. Тактакишвили, М.И. Тактакишвили, С.М. Темчин

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, г. Москва, Вавилова 38,
*Институт Химфизики РАН, г. Москва, ул. Косыгина 4

Нами предложено многоискровое разрядное устройство с инжекцией газовых пузырей в межэлектродное пространство [1]. Была показана эффективность устройства в качестве источника Уф излучения, О3, Н2О2 [1], а также в качестве средства очистки питьевых и сточных вод от микробиологических и органических загрязнений [2-4]. В [5] показано, что разряд в пузырьках и затопленных струях газа носит характер поверхностного скользящего разряда на границе вода-воздух. Это является важной особенностью указанного типа разрядных систем. Целью данной работы является демонстрация эффективности работы разрядного устройства в воде при изменении ее проводимости в широких пределах σ ≤10мкСисм-1. Конструкция разрядного устройства, аналогична описанной в [1-2]. В качестве импульсного источника энергии использовались два типа генераторов: 1 - U≤20кВ; W≤2Дж и 2- предварительный разряд U1≤30кВ; С1≤4∙10-10Ф, инициирует основной U2≤3,0кВ; С2≤4∙10-6Ф.

Таблица 1 иллюстрирует независимость основных параметров разряда от проводимости воды σ≤ 104мкСисм-1. Практически аналогичные результаты получены при использовании генератора 1.

Приведенные результаты свидетельствуют о возможности эффективного использования описанной разрядной системы в воде и ее растворах с проводимостью до σ≈104мкСисм-1.

Таблица 1. Генератор 2.

| σ, мСисм-1 | τ, мкс | Jср, А | Uср, кВ | Wp, Дж |  | Rм, Ом | Wc, Дж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,5∙102 | 7,5 | 715 | 450 | 2,25 | 60 | 0,6 | 3,9 |
| 9,0∙102 | 7,5 | 715 | 450 | 2,25 | 60 | 0,6 | 3,9 |
| 2,0∙103 | 7,5 | 715 | 450 | 2,25 | 60 | 0,6 | 3,9 |
| 1,0∙104 | 7,5 | 715 | 450 | 2,25 | 60 | 0,6 | 3,9 |

Литература.

- Anpilov A.M., Barkhudarov E.M., Bark Y.B, Zadiraka Yu.V., Christofi N., Kozlov Y.N., Kossyi I.A. Kop’ev V.A, Silakov V.P., Taktakishvili M.I., Temchin S.M. 2001. JPhys. D: Appl Phys 34, 993-999.

- Anpilov A.M., Barkhudarov E.M., Christofi N., Kop’ev V.A, Kossyi I.A., Taktakishvili M.I. and Zadiraka Yu.V., 2004 Journal of Water and Health.

- Anpilov A.M., Barkhudarov E.M., Kossyi I.A., Taktakishvili M.I., Zadiraka Yu.V., 2002, Lett. Appl. Microbiol. 35, 90-94.

- В.М. Шмелев, Н.В. Евтюхин, Ю.Н. Козлов, А.М. Анпилов, Э.М. Бархударов. Хим. Физика. 2004, т.203, №9, с.77-84.

- В.М. Шмелев, А.М. Анпилов, Э.М. Бархударов. 2005, Прикладная Физика с.55-60.