ПЛАЗМЕННАЯ АЭРОДИНАМИКА: ПРОБЛЕМЫ, ИТОГИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

А.Ф. Александров, В.М. Шибков

Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, РФ, shibkov@phys.msu.ru

Для развития современной авиации требуется поиск и разработка новых эффективных средств, позволяющих управлять характеристиками газового потока вблизи поверхности летательного аппарата, контролировать передачу тепла и массоперенос в пограничном слое, снижать поверхностное трение, задерживать ламинарно-турбулентный переход, управлять отрывом потока, уменьшать время воспламенения и управлять процессом горения сверхзвуковых потоков горючего в прямоточном двигателе. Для решения этих проблем используются различные типы газовых разрядов, а именно, электродные и безэлектродные, объемные и поверхностные, несамостоятельные и самостоятельные, поперечные и продольные, высоковольтные и низковольтные, высокочастотные и сверхвысокочастотные, скользящие и барьерные разряды, а также их различные комбинации. Поэтому в последнее время интенсивно развивается новое направление в физике плазмы, а именно, сверхзвуковая плазменная аэродинамика [1-3]. При этом для улучшения аэродинамических характеристик летательных аппаратов предлагается создавать перед ними и на их несущих поверхностях плазменные образования, а для целей уменьшения времени воспламенения горючего в гиперзвуковом прямоточном двигателе использовать неравновесную газоразрядную плазму.

В этой области плазменной аэродинамики исследования проводятся в Объединенном институте высоких температур РАН, в НИИ Механики МГУ им. М.В.Ломоносова, на Физическом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова, в Институте общей физики РАН, в Московском радиотехническом институте РАН, в Институте проблем механики РАН, в Центральном институте авиационных моторов, в Центральном аэрогидродинамическом институте им. Н.Е.Жуковского, в Московском физико-техническом институте, в Холдинговой компании ²Ленинец ², в Физико-техническом институте им. А.Ф.Иоффе, в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения, в Военно-космической академии им. А.Ф.Можайского, в ТРИИНИТИ, в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН, в Санкт-Петербургском государственном университете и в других институтах, как в России, так и за рубежом.

В докладе рассмотрены следующие проблемы: оптимизация режима создания низкотемпературной газоразрядной плазмы в сверхзвуковом потоке газа; влияние сверхзвукового потока на основные характеристики газоразрядной плазмы; влияние низкотемпературной плазмы на характеристики сверхзвукового потока вблизи поверхности обтекаемого тела; воспламенение сверхзвукового потока углеводородного топлива, инициируемое низкотемпературной газоразрядной плазмой; стабилизация горения сверхзвукового потока углеводородного топлива с помощью разряда, создаваемого в застойной зоне аэродинамического канала и ряд других проблем.

Показана перспективность использования газоразрядной плазмы в различных областях сверхзвуковой плазменной аэродинамики.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 08-02-01251) и программы П-09 Президиума РАН.

Литература

- The International Workshop on Weakly Ionized Gases. //AIAA, USA, Colorado - 1997; Norfolk - 1998, 1999, Anaheim - 2001, Reno – 2002-2008, Orlando - 2009.

- The International Workshops on Magneto- and Plasma Aerodynamics for Aerospace Applications. //High Temperature Institute of RAS, Russia, Moscow, 1999-2003, 2005, 2007.

- The International Workshops Thermochemical and plasma processes in aerodynamics”. //Hypersonic Systems Research Institute, Russia, St-Petersburg, 2003, 2004, 2006, 2008.