Экспериментальная плазменная релятивистская СВЧ электроника

П.С. Стрелков

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН

Теоретические основы плазменной релятивистской СВЧ электроники были заложены А.А.Рухадзе с сотрудниками в 70-х годах 20 века. В 1982 году был проведён первый успешный эксперимент по эффективной генерации мощного СВЧ излучения при инжекции сильноточного релятивистского пучка в плазму. Это послужило толчком к дальнейшему развитию теории плазменных СВЧ генераторов и усилителей пригодной для описания эксперимента. В докладе основное внимание будет уделяться достижениям экспериментальных исследований. Они состоят в следующем.

- Создан плазменный СВЧ генератор с мощностью 50 МВт с перестройкой частоты от 4 до 28 ГГц. Показано, что наблюдается черенковское возбуждение медленной плазменной волны с модой Е01 (2000 год).

- Обнаружен эффект подавления плазменной электромагнитной волны отражённой от конца плазменного волновода за счёт взаимодействия её с быстрой циклотронной волной электронного пучка. Это позволило уменьшить паразитную обратную связь и создать плазменный СВЧ усилитель с мощностью 60 – 90 МВт, с полосой усиления от 9 до 13 ГГц, с коэффициентом усиления до 30 дБ (2004 год).

- Обнаружен эффект подавления шумов плазменного СВЧ усилителя при переходе СВЧ усилителя в нелинейный режим. В результате на выходе усилителя наблюдается монохроматическое излучение с мощностью 60 МВт на частоте входного сигнала с мощностью шумов не более 3 МВт. Полоса усиления от 2 до 3 ГГц. На частоте 3 ГГц достигнуто высокое усиление 32 дБ. Это открывает возможность плавной перестройки частоты выходного излучения в диапазоне частот от 2 до 3 ГГц с использованием промышленных ламп бегущей волны. (2007 – 2008 годы).

- Запущен плазменный релятивистский СВЧ генератор в импульсно-периодическом режиме. Частота излучения в каждом импульсе управляется компьютером по заранее выбранной программе. Частота повторения СВЧ импульсов 50 Гц, мощность излучения 50 МВт, полоса перестройки частоты от 6 до 20 ГГц (2008 год).

По ширине перестройки рабочей частоты (пункты 1,2,3) плазменные релятивистские СВЧ приборы значительно превосходят приборы вакуумной релятивистской СВЧ электроники. Результат пункта 4 в принципе невозможно получить в рамках вакуумной релятивистской СВЧ электроники.