Измерение спектров и потоков быстрых атомов перезарядки при дополнительном нагреве плазмы токамака JET 
с применением алмазного детектора

В.А. Красильников, В.Н. Амосов, Ю.А. Кащук, А.В. Красильников, Д.А. Скопинцев

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, Троицк, Россия

Для исследования эволюции функции распределения быстрых атомов перезарядки в различных сценариях дополнительного нагрева плазмы (инжекция нейтралов и ионно-циклотронный резонансный нагрев) в дополнение к многоканальному анализатору нейтралов на токамаке JET создан компактный быстродействующий корпускулярный спектрометр с детектором на базе природного алмаза. Новый цифровой спектрометрический тракт позволяет проводить спектрометрию при пиковых загрузках, достигающих величины 107 импульсов в секунду. Установленный в экваториальном патрубке токамака JET алмазный детектор обеспечивает спектрометрию атомов водорода в диапазоне энергий 20 – 5000кэВ. Основной поток частиц наблюдался при перезарядке ионов плазмы на атомах нагревного пучка нейтралов. Алмазный детектор регистрировал поток атомов перезарядки, возникающих в области наблюдения при пересечении пучка инжектора с плазменным шнуром JET. Представлены результаты изменения динамики потоков и спектров атомов дейтерия с энергией выше 70 кэВ в экспериментах с комбинированным дополнительным нагревом плазмы. Показано формирование в плазме группы быстрых дейтронов с граничной энергией 250-300 кэВ при ИЦР нагреве водородной плазмы с малой добавкой дейтерия на фундаментальной частоте дейтерия (32 МГц, 3.41 Тесла, 1,8 МА).

Литература

- С.В.Мирнов. «Физические процессы в плазме токамака» М., Энергоатомиздат, 1985, 184с.

- A.V.Krasilnikov, S.S.Medley, N.N.Gorelenkov, R.V.Budniy, O.V.Ignatyev, Yu.A.Kaschuck, M.P.Petrov, A.L.Roquemore. “Tokamak Fusion Test Reactor charge exchange atom spectrometry using a natural diamond detector”. Review of scientific instruments. Volume 70, number 1. January 1999.

- Ю.А.Акимов, О.В.Игнатьев, А.И.Калинин, В.Ф.Кушнирук. «Полупроводниковые детекторы в экспериментальной физике». М., Энергоатомиздат, 1989, 344с.

- O.V.Ignatyev, A.D.Pulin. “A high count-rate spectroscopy amplifier” Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 516 (2004) 160-166.

- S.V.Dudin, O.V.Ignatyev, A.D.Pulin. “A fast spectroscopy ADC” Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 9 (2004) 209-214.