Спектроскопия бальмеровских линий в ИТЭР: тестирование расчетных методов и новые возможности

В.С. Лисица, М.Б. Кадомцев, М.Г. Левашова, А.А. Медведев, А. Калисти*, С. Ферри*

ИФТ РНЦ «Курчатовский Институт», Москва, Россия, lisitsa@nfi.kiae.ru 
*University of Provence, Marseille, France

Проведено тестирование нового расчетного метода кинетического уравнения (МКУ) с численным моделированием контуров бальмеровских линий методами молекулярной динамики (ММД) для условий диверторной плазмы ИТЭР.

На рис.1 показан контур спектральной линии Н, полученный численным моделированием (кружки) и по методу МКУ (сплошная линия) для двух разных значений магнитного поля (В = 2 Т и В = 4 Т). Наблюдается очень хорошее согласие результатов численного моделирования и МКУ.

Рис.1. Контур спектральной линии Н при внешнем магнитном поле В = 2 Т и В = 4 Т при Ne = 1015 см-3 и Te = 99764 К, учитывающий ионную динамику. Направление наблюдения - параллельно магнитному полю. Сплошные линии - метод МКУ, кружки - численное моделирование.

Рис.2. Зависимость от плотности отношения (Imax – Imin)/Imax, полученная из расчетов для контура линии Н. Магнитное поле В = 2 Т, наблюдение параллельно В.

(+) статический контур для Те = 1 эВ,

(х) динамический контур для Те = 1 эВ,

(○) статический контур для Те = 5 эВ,

(●) динамический контур для Те = 5 эВ.

Исследован новый индикатор электронной плотности: относительное уменьшение (провал) интенсивности в центре линии (для наблюдения параллельного полю) (Imax – Imin)/Imax. На рис.2 показана зависимость плотности от отношения (Imax – Imin)/Imax, полученная из расчетов для контура линии Н для двух температур: Те = 1 эВ и Те = 5 эВ при наблюдении поперек магнитного поля. Относительное уменьшение интенсивности, полученное для статического контура, слабо чувствительно к изменению температуры, тогда как для контура, учитывающего ионную динамику, наблюдается значительное различие. Отметим, что данный метод применим не только к спектральным линиям водорода. Обсуждаются возможности использования данного метода для диагностики плазмы в ИТЭР.

Работа поддержана Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» в рамках государственного контракта № Н.4з.41.03.08.258 от 20 марта 2008 г.