Диагностика плазмы ИТЭР

Вуколов К.Ю.

Российский научный центр "Курчатовский институт", 123182, Москва, пл. Курчатова, 1, vukolov@nfi.kiae.ru

Диагностическая аппаратура входит в число наиболее наукоемких систем ИТЭР. В настоящее время во всех странах-участницах Проекта ведутся интенсивные исследования возможностей той или иной системы обеспечить требования, отвечающие потребностям реактора. Основные проблемы связаны с выбором элементов и материалов, которые позволят обеспечить надежную эксплуатацию диагностической аппаратуры в условиях ИТЭР: длительность  «импульса» - 1000 с, на D-T стадии поток нейтронов на стенку на уровне 1014 н/см2с, сильные магнитные поля, плазмохимическое воздействие и др.

Условия работы на ИТЭР диагностик в целом и их компонент существенно отличаются от условий их применения на существующих машинах. Возрастают требования к надежности систем в значительно более жёстких условиях, поэтому диагностические системы должны быть поэлементно протестированы на стендах в научно исследовательских институтах, а прототипы критических элементов и детектирующая аппаратура испытаны на больших токамаках. Необходимо завершить изучение воздействия условий ИТЭР на функционирование элементов диагностики до начала стадии изготовления рабочих систем параллельно с уточнением проектов диагностик и развитием необходимых технологий.

Диагностические системы, разрабатываемые в РФ (Нейтронная диагностика, Активная спектроскопия, Рефлектометрия основной плазмы со стороны сильного магнитного поля, Спектроскопия  водородных линий; Анализаторы атомов перезарядки и диагностика Томсоновского рассеяния в диверторе), предназначены для измерения важнейших параметров плазмы, необходимых как для управления работой реактора и, в частности, для предотвращения аварийных ситуаций, так и для получения необходимых режимов, исследования физики высокотемпературной плазмы и процесса термоядерного горения. Две диагностические системы входят в состав пускового минимума, без которого невозможно получение первой плазмы на ИТЭР. Четыре системы включают поставку диагностических заглушек (порт-плаги): три верхних, одну экваториальную и одну диверторную.

Доклад посвящен современному состоянию работ по созданию диагностики для ИТЭР в России. В нем представлены основные задачи текущего этапа работ:

- IO-DA активность по подготовке соглашений о поставке диагностических систем,

- Доработка концептуальных проектов диагностик с учетом новой конструкции вакуумной камеры и бланкета,

- Интеграция диагностик в порт-плагах и разработка интерфейсов,

- Инженерные работы по конструированию порт-плагов ,

- Развитие стратегии испытательных стендов для порт-плагов ,

- Создание стендовой базы в Институтах

- Внедрение международной системы менеджмента и качества,

- Проектирование и изготовление макетов и прототипов элементов диагностик,

- Макетные испытания диагностических систем.

Работа выполнена при подержке корпорации Росатом, контракт № Н.4з.41.03.08.258  от  20 марта  2008 г.