ДИАГНОСТИКА ТОМСОНОВСКОГО РАССЕЯНИЯ В ДИВЕРТОРE ТОКАМАКА ИТЭР

Мухин Е.Е., Толстяков С.Ю., Koчергин M.M., Семёнов В.В., Курскиев Г.С., Раздобарин А.Г., Подушникова К.А., Забуга A.В., Масюкевич С.В.

Учреждение Российской академии наук Физико-технический институт 
им. А.Ф. Иоффе РАН, Россия, 194021, С.-Петербург, Политехническая ул., 26, E.Mukhin@mail.ioffe.ru.

Данная работа посвящена разработке диагностического комплекса томсоновского рассеяния (ТР) дивертора токамака ИТЭР. Электронную температуру и концентрацию, как наиболее существенные характеристики плазмы, необходимо измерять с высоким пространственным и временным разрешением. Диагностика наружной «ноги» дивертора к настоящему моменту времени представлена системой томсоновского рассеяния в классическом исполнении, когда зондирующий пучок лазера и ось системы сбора света практически перпендикулярны. Такая система удовлетворяет требованиям мониторинга режимов работы дивертора, допуская при этом дальнейшее совершенствование характеристик диагностики - увеличение пространствненного и временного раазрешения, точности измерений, в соответствии с расширением задач на ИТЭР. Для управления балансом "энерговыделение на диверторной пластине / радиациолнные потери" необходимо контролировать ионизационное равновесие примесей. В этой связи первостепенной задачей диагностики ТР в наружной «ноге» является измерение пространственного распределения электронной температуры и концентрации в полоидальном сечении на большом протяжении вдоль диверторной пластины. Важным требованием является обеспечение измерения низких температур Te~1 эВ вблизи ионизационного фронта. Результаты моделирования режимов работы дивертора позволили уточнить требования к диагностике, в частности, показали необходимость измерений в нижней части диверторной «ноги». Это позволит надежно контролировать режимы с разной степенью изоляции пластин от плазмы, вплоть до полного её отрыва от диверторной пластины. Сбор рассеянного лазерного излучения предполагается производить через щелевой зазор между диверторными кассетами.

Разработка диагностического комплекса для исследования режимов работы дивертора методом ТР, а также макетирование основных подсистем диагностики имеет большое практическое значение, как для развития данной диагностики, так и для проектирования диагностических комплексов токамаков будущего. В частности, проблема запыления оптических компонент продуктами эрозии диверторных пластин, решаемая в рамках создания диагностики ТР, также остро стоит и для других диагностик, имеющих оптические элементы внутри вакуумного объема.

В работе рассматривается современное состояние разработки систем диагностического комплекса ТР в диверторе токамака ИТЭР.

Работа выполняется в рамках Государственных контрактов № Н.4з.41.03.08.258 от 20.03.2008 г. и № Н.4а.52.03.09.1034 от 05.03.2009 г. Росатом - РНЦ «Курчатовский институт».