МОДЕЛИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ РАЗРЯДА В ИТЭР С ПОМОЩЬЮ КОДА TRANSMAK

А.Б. Минеев

НИИЭФА им. Д.В.Ефремова, Санкт-Петербург, Россия, mineevab@sintez.niiefa.spb.su

При анализе сценария разряда плазмы в ИТЭР выделяют начальную стадию: пробой и начальное формирование плазменного шнура до тока плазмы 0.5 – 1 МА. Это связано с рядом причин:

-	в системе питания циркулируют очень большие мощности (1-2 ГВт);

-	требуется очень низкий уровень полей рассеяния в области пробоя (10-20 Гаусс);

-	необходимо создание и поддержания высокого напряжения на обходе (10 - 14 Вольт);

-	вакуумная камера низкоомная (Rvvt ~ 7 - 8 мкОм); при заведении напряжения токи, наводимые на камере, достигают 1.5 – 2 МА;

-	суммарный ток, наводимый на элементах криостата, достигает 0.9 – 1 MA;

-	уровень полей от железа в здании токамака в области пробоя составляет 100 – 150 Гаусс, что искажает магнитную конфигурацию;

-	объём области формирования разряда существенно меньше объёма вакуумной камеры, что приводит к сильному влиянию эффекта сгребания газа из камеры в область разряда;

-	имеются довольно жёсткие инженерные ограничения на токи и напряжения, а также на значения магнитного поля  в обмотках полоидальной системы.

Для моделирования начальной стадии разряда разработан код TRANSMAK [1].

Приведены особенности эволюции параметров на начальной стадии разряда для нескольких режимов:

-	базовый режим;

-	последствия, к которым может привести размещение внутри камеры задней плиты  backplate (от этого режима впоследствии отказались);

-	режим физпуска.

Литература.

- V.A. Belyakov, K.M. Lobanov, L.P. Makarova, A.B. Mineev, V.I. Vasiliev, Plasma Initiation Stage Analysis in Tokamaks with TRANSMAK Code, Plasma Devices and Operations, 2003, v.11, no.3, pp.193-202