Моделирование сценариев инициации и гашения разряда ИТЭР

В.Е. Жоголев, *А.А. Кавин, В.М. Леонов, В.Э.Лукаш, Р.Р. Хайрутдинов

РНЦ «Курчатовский институт», Москва, РФ,  e-mail: leo@nfi.kiae.ru
*НИИЭФА, Санкт Петербург, РФ

Развитие операционных сценариев и анализ условий, влияющих на состояние плазмы на разных стадиях разряда, важные компоненты проекта ИТЭР. В докладе представлены последние результаты комплексного исследования условий на стадиях развития и гашения разряда в базовом индуктивном сценарии ИТЭР с током 15МА.

Предварительное многопараметрическое исследование сценариев проводилось с помощью кода АСТРА 1 с учетом распыления лимитеров на лимитерной стадии разрядов, переноса и излучения примесей и различных методов нагрева плазмы и поддержания тока. Затем выбранные сценарии анализировались с помощью кода ДИНА 2, рассчитывающего 2D равновесие плазмы со свободной границей с учетом реальных свойств полоидальной системы ИТЭР, моделей источников питания и систем управления током плазмы, формой и положением шнура.

Исследованы некоторые схемы изменения параметров шнура. Выбраны оптимальные скорости роста и спада тока. Рассмотрены схемы поджига и гашения термоядерных реакций. Показано, что имеются сценарии, в которых параметры плазмы остаются внутри области физических операционных пределов ИТЭР.

Значительное внимание уделялось исследованию возможности системы полоидальных полей контролировать форму и равновесие шнура, оставаясь в пределах инженерных ограничений. В предложенных сценариях плазменный шнур остается вертикально устойчивым. Длительность лимитерной стадии разряда сделана минимальной, чтобы уменьшить потоки примесей в шнур и перегрев внутрикамерных элементов. На диверторной стадии разряда точки касания сепаратрисы всегда поддерживались в области диверторных пластин.

Работа выполнена при поддержке корпорации Росатом, контракт № Н.4а.52.03.09.1035 от 05.03.2009г.

Литература

- Pereverzev G.V., Yushmanov P.N., (2002) Preprint IPP 5/98, Garching

- R.R. Khayrutdinov and V.E. Lukash. J. Comput. Physics, 109 (1993)193-201