Моделирование сигнала лазерной флуоресценции атома гелия в диверторе ИТЭРа с целью оптимизации параметров зондирующего излучения

А.В. Горбунов, И.В. Москаленко, Д.А. Шуваев, Д.А. Щеглов

ФГУ РНЦ «Курчатовский институт», г. Москва, РФ, e-mail: mvk@kiae.ru

Лазерный источник зондирующего излучения является одной из основных подсистем диагностики, предназначенной для измерения параметров диверторной плазмы методом лазерно-индуцированной флуоресценции (ЛИФ). Расчетное обоснование эксплуатационных характеристик лазерного излучателя проводилось на основании следующих исходных данных: временное и пространственное разрешение заданы требованиями к проведению измерений на ИТЭРе [1]; в качестве параметров диверторной плазмы использованы результаты 2D-моделирования (пакет программ 2B-EIRENE). Проведен расчет сигналов флуоресценции при различных значениях спектральной плотности мощности по следующей схеме. В рамках стационарной столкновительно-излучательной модели вычислены населенности возбужденных уровней атома, которые затем были использованы как начальные условия для «динамической модели» (при наличии лазерного импульса). Проведены расчеты формы сигнала флуоресценции IFLU(t) и числа фотонов ΦFLU из 1 см-3 за один лазерный импульс. При варьировании энергии импульса EL показано, что для EL > ~1 мДж наблюдается насыщение сигнала. Вычисления были проведены в диапазоне 10 < Te< 70 эВ, 51019 < Ne < 1020 м-3 для N(He) = 51017 м-3 и объёма 1 см-3, угла сбора излучения Ω = 410-3 стер. Пример зависимости ΦFLU от концентрации электронов при различных значениях Te дан на рис. 1 (λFLU = 587.6 нм). Показано, что для проведения экспериментов на ИТЭРе достаточна энергия EL заметно меньшая, чем у используемого прототипа лазерной системы (EL < 20 мДж), что обеспечивает большой ресурс работы, а также возможность производить измерения даже при значительном уменьшении пропускания оптического тракта лазерного луча.

Рис. 1 Зависимость количества фотонов ΦFLU от концентрации электронов при различных электронных температурах

Литература.

- Donné A.J.H., Costley A.E., Barnsley R., Bindslev H., Boivin R., et al., Nucl. Fusion 47 (2007) 337-384