РАЗВИТИЕ РЕФЛЕКТОМЕТРИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ СО СТОРОНЫ СИЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ В ИТЭР

В.А. Вершков, Д.А. Шелухин, А.В. Хмара

РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия, stasyakh@gmail.com

Рефлектометрическая диагностика со стороны сильного магнитного поля ИТЭР позволяет получать важную информацию о профиле плотности и турбулентности в условиях плоского профиля плотности.

Диагностика совместима с высокими потоками нейтронов и распылением материала стенки, так как внутри камеры расположены только металлические волноводы и антенны.

Однако, есть и серьёзные технические трудности для реализации системы рефлектометрии на ИТЭР. Нужно проложить внутри камеры волноводный тракт большой длины, включающий несколько оптимизированных поворотов,  разработать специальную антенну, которая бы поместилась в щель между бланкетами, предусмотренную проектом ИТЭР, а так же первичное и вторичное вакуумные окна.

Помимо технических трудностей есть и сложные физические проблемы применимости рефлектометрии на ИТЭР. Например, высокий уровень флуктуаций фазы отражённого сигнала, связанный с тем, что по оценкам в ИТЭР будет высокий уровень турбулентности. Уровень флуктуаций фазы отраженного сигнала превысит предел рефлектометрии в 0,5π радиан. Это ограничит возможности рефлектометрии по измерению профиля плотности и, особенно, по изучению спектра турбулентности и его модового состава.

В докладе будет представлена схема диагностики, а также описаны важные её элементы.

Вопрос применимости рефлектометрии для измерения профиля электронной плотности исследовался с помощью двумерного полноволнового кода TAMIC Rτ Analyzer. Было показано, что при предполагаемом в ИТЭР уровне турбулентности возможно получение пригодных для дальнейшей обработки данных по измерению профиля плотности, как с помощью радарного метода, так и при работе со сканированием частоты. Это согласуется с предсказаниями одномерной геометрической оптики. Вопрос идентификации МГД и собственных альфвеновских мод (AEM) сложнее, однако, в докладе будет показано, что при измерении флуктуаций возможна идентификация квазипериодических МГД и AEM возмущений при условии применения предложенной методики восстановления спектра отраженного сигнала. Полученный при этом спектр турбулентности имеет форму спектра турбулентности диэлектрической проницаемости в точке отражения.

В настоящее время результаты исследований показывают, что несмотря на значительные технические и физические проблемы, возможно реализовать эффективно работающую систему рефлектометрии со стороны сильного магнитного поля для ИТЭР.

Работа поддержана Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» в рамках государственного контракта № Н.4з.41.03.08.258 от 20 марта  2008 г