Гамма-спектрометрическая диагностика высокотемпературной плазмы ИТЭР

Чугунов И.Н., Шевелев А.Е., Гин Д.Б., Дойников Д.Н., Найденов В.О., Полуновский И.А., Чугунов А.И.

Учреждение Российской академии наук Физико-технический институт 
им. А.Ф. Иоффе РАН, Россия, 194021, С.-Петербург, Политехническая ул., 26, Chugunov@cycla.ioffe.ru

Исследование поведения высокоэнергичных ионов и, особенно, альфа-частиц является одной из важнейших проблем больших токамаков. Эта проблема особенно остро стоит для международного термоядерного реактора ИТЭР. Так как гамма спектрометрия детектирует гамма-излучение, возникающее в результате разрядки возбужденных состояний ядер образующихся в результате ядерных реакций в плазме, для возбуждения которых необходимы ионы с энергией в МэВ-ном диапазоне, эта диагностика позволяет решать указанную задачу.

Полученная с помощью гамма спектрометрической диагностики информация позволяет одновременно идентифицировать высокоэнергичные альфа-частицы и другие быстрые ионы (H, D, T, 3He), сделать заключение об их концентрации, а также проводить томографическую реконструкцию радиального профиля источников гамма-эмиссии. Анализ изменения гамма спектров во времени дает возможность определить динамику вышеназванных параметров в процессе разряда.

Необходимым условием томографических измерений является наличие минимум двух ракурсов наблюдения. Отсутствие вертикальных портов в ИТЭР сильно усложнило задачу организации нейтронных и гамма томографических измерений.

В настоящее время планируется вариант организации вертикального ракурса наблюдений из диверторного порта, что позволяет надеяться на возможность томографических нейтронных и гамма исследований. Однако условия работы детекторов в диверторном порту существенно более жесткие, чем в горизонтальном. В докладе рассмотрены условия работы гамма детекторов в вертикальной камере диверторного порта.