Исследование пространственных и спектральных характеристик плазмы на лазерной установке СОКОЛ-П с помощью четырехканального рентгеновского микроскопа

Д.А. Вихляев, Д.С. Гаврилов, А.Г. Какшин, А.В. Потапов, К.В. Сафронов

Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский НИИ технической физики имени академика Е.И. Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ), Россия, г. Снежинск, dep5@vniitf.ru

Для исследования пространственных и спектральных характеристик плазмы на лазерной установке СОКОЛ-П [1], был изготовлен рентгеновский микроскоп по схеме Киркпатрика-Баеза [2]. Микроскоп позволяет получать изображения с девятикратным увеличением. В сочетании с зеркалами используются рентгеновские фильтры, что позволяет получать одновременно снимки в четырех узких областях энергий рентгеновских квантов диапазона 0,31,5 кэВ. Экспериментально определена разрешающая способность микроскопа   2 мкм на краю поля изображения, которое совпало с расчетным. Расчетная разрешающая способность микроскопа в центре поля изображения составляет   1,5 мкм.

С помощью рентгеновского микроскопа были получены изображения лазерной плазмы с высоким разрешением. Это позволило заметить такие эффекты как:

разрушение тонких мишеней, вызванное уносом материала мишени в пучке ускоренных ионов;

прохождение лазерного послеимпульса через разлетающуюся плазму.

Применение рентгеновского микроскопа позволяет более точно проводить диагностику параметров плазмы, образующейся при воздействии сверхинтенсивных сверхкоротких лазерных импульсов на вещество. Экспериментальные данные, полученные с помощью рентгеновского микроскопа, могут применяться для тестирования новых теоретических моделей, описывающих формирование спектров многозарядных ионов в нестационарной плазме, нагреваемой сверхинтенсивным лазерным излучением.

В настоящее время рентгеновский микроскоп используется для исследования лазерной плазмы на установке СОКОЛ-П.

Литература.

- Andriyash A.V., Vikhlyaev D.A., Gavrilov D.S. et al. The spectral-angular distribution measurements of fast protons from the rear side of a target in experiments on the SOKOL-P facility at laser intensity of 1019 W/cm2. In abstracts of 50th APS-DPP 2008. Bulletin of the American Physical Society, 53, №14, P.153.

- Kirkpatrick P., Baez A.V., J. Opt. Soc. Amer. – 1948. Vol. 38 – N 9. – P. 766–774.